东莞理工学院物理类实验教学设备采购项目详细技术要求

| 序号 | 设备名称 | 配置标准及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在气垫导轨上的碰撞实验仪器 | 一、用途 满足大学物理教学大纲安排的实验要求。 二、配置清单 导轨1台、气泵1台、计时仪器1台等（配置清单能完成该实验）。 三、详细参数 1.导轨长度：1200mm； 2. 导轨纵向竖直平面内的直线度：全长≤0.10mm； 3. 导轨脚距：800mm； 4. 滑行器长度：121mm； 5.任意400mm长度：≤±0.05mm； 6.导轨工作面的夹角：90°+0.1°； 7.导轨工作面的表面粗糙度：Ra3.2； 8.喷气孔孔径：≥0.8mm； 9.导轨进气口外径：≥φ30mm； 10.滑行器浮高：在气体压强不小于5.8kPa，承载质量不小于3倍滑行器质量条件下，不小于0.10mm； 11.环境温度：0℃～40℃； 12.相对湿度：不大于90%RH； 13.气源压强：不小于5.8kPa。 |
| 2 | 受迫振动与共振实验仪 | 一、用途 满足大学物理教学大纲安排的实验要求。 二、配置清单 音叉振动仪1台、驱动电源1台、样品1套等（配置清单能完成该实验）。 - 详细参数 1、音叉及支架座：双臂不加负载时振动频率约为248～256 Hz； 2、低频信号发生器：频率可调范围200～300 Hz； 3、频率控制与显示：200～300 Hz，分辨率≤0.01 Hz； 4、交流电压有效值显示：量程0～2000 mV，分辨率≤1 mV； 5、不用示波器即可自动扫描不同质量下共振频率，并在显示屏中显示，增加演示效果； 6、不锈钢阻尼板尺寸：不小于50mm×40mm×0.5mm（±0.1mm）二块，分别用小磁钢与音叉双臂固定； 7、不同质量的配对质量块6对（质量需自己测量）； 8、音叉驱动线圈及电磁线圈传感器，外有有机玻璃防护罩； 四、本仪器完成以下实验： 1、研究音叉振动系统在周期性外力作用下振幅与强迫力频率的关系，测量并绘制它们的关系曲线，求出共振频率和振动系统振动的锐度（即Q值）； 2、音叉双臂振动与对称双臂质量关系的测量，求音叉振动频率（即共振频率）与附在音叉双臂一定位置上相同物块质量的关系公式； 3、通过测量共振频率的方法，测量一对附在音叉上物块的未知质量； 4、在音叉改变振动结构及增加阻尼力情况下，测量音叉共振频率及锐度，并进行比较。 |
| 3 | 双通道数字示波器 | 一、用途 满足大学物理教学大纲安排的实验要求。 二、详细参数 1、100带宽，2通道加外触发通道，VPO信号处理技术，快速观察真实波形； 2、两个通道同时打开，每通道不少于10M点记录长度，1GSa/s的实时采样率； 3、不少于7英寸WVGA（800x480）的高分辨率TFT LCD屏幕显示； 4、具备256色阶显示功能，强化波形表现，信号获取方式：采样、平均、峰值侦测、单次； 5、垂直档位： 1mV~10V/div，水平时基：5ns/div~100s/div(1-2-5步进) ; ROLL : 100ms/div~100s/div； 6、波形更新率不低于110,000wfms/s，垂直分辨率：8位； 7、先进的APP功能GO/NOGO功能，电压表功能，高通、低通数字滤波器功能，可设置滤波器频率； 8、一键规零功能（垂直电压调整，水平时基调整，触发准位）； 9、FFT超高分辨率，1M点可精确进行频域分析，甚至可进行频谱峰值搜索； 10、数学运算：加、减、乘、除、FFT、FFTrms、微分、积分、开方，函数运算，以及用户自定义函数； 11、有交替触发功能，能同时显示2路以上的信号 ； 12、双显示视窗放大功能，同时显示主要波形和放大波形两部分内容； 13、36项自动测量，总体分为三种重要的参数类别：幅度、时间/频率和延迟。可测两路波形的相位差。内部可设置存储20组，波形存储24组，可另存到U盘； 14、X-Y模式，可以在屏幕上同时显示所输入的时域信号以及X-Y波形。游标可以测试时域波形或任意定义在X-Y信号的相关测试位置； 15、图片预览功能，可放大至全屏预览； 16、测试探棒除了配备无源探棒外，也可选配差分探棒或电流探棒来进行其他的试应用。 |
| 4 | 惯性称实验仪 | 一、用途 满足大学物理教学大纲安排的实验要求。 二、配置清单 实验仪1台、计时仪器1台等（配置清单能完成该实验）。 三、详细参数 1、计数范围：0～99999999次； 2、计时范围：0.00ms～9999999s； 3、周期范围：0.00ms～9999999s； 4、时标周期：0.1ms，1ms，10ms，100ms，1s； 5、时标幅度：不小于5V； 6、直流稳压输出：6V/0.5A； 7、液晶数显,手动触摸操作。 |
| 5 | 不良导体导热系数测定仪 | 一、用途 满足大学物理教学大纲安排的实验要求。 二、配置清单 测试仪1套、秒表1个等（配置清单能完成该实验）。 三、详细参数 1.加热盘及散热盘： 材质：铝，直径：130mm，厚度：10mm； 2.加热器及温度控制： 加热电压：AC 36V， 控温范围：室温～80℃， 控温调节分辨率：1℃， 控温显示分辨率：约0.1℃； 3.温度测量： 数字式温度计显示范围：0℃～99.9℃， 温度显示分辨率：约0.1℃， 自动测温时间上限：450秒； 4.温度传感器： 最小测温分辨率0.0625℃， 封装形式：TO-92 ， 测量范围-55～125℃， 工作电源: 3～5V/DC； 四、实验项目 1.测量不良导体（如橡胶、空气）的导热系数； 2.学习用物体散热速率求热传导速率的实验方法； 3.学习温度传感器的使用方法。 |
| 6 | 固体线膨胀系数测定仪 | 一、用途 满足大学物理教学大纲安排的实验要求。 二、配置清单 实验仪1台、加热控制电源1台、样品铁、铝、铜3种材质。 三、详细参数 1．温度控制分辨率：约0.1℃ ； 2．样品加热炉内空间温度达到平衡时，温度不均匀性≤±0.3℃； 3．千分表：读数精度为0.001mm，最大测量范围为0.000～1.000mm； 4.传感器测温范围－55℃～+125℃,最小测温分辨率0.0625℃，封装形式：TO-92 5．被测金属样品为约Φ8×400（mm）的圆棒； 6．温控仪使用环境和外型尺寸： 1)输入电源：220V±10% 50Hz—60Hz， 2)湿度：约85%， 3)温度：0～40.0℃， 4)外型尺寸：约315×250×140(mm)， 5)仪器重量：约3kg； 7．电加热恒温箱外型尺寸：约560×120×20 (mm) ； 8.金属样品配有专用夹取工具，方便样品更换底部采用人造大理石； 9.配有铁，铜，铝三种实验样品各1根； 10.千分表固定架可以90度转动, 方便调换样品； 四、实验项目 1．测量铁、铜、铝棒的线膨胀系数； 2．测量其它固体物质的线膨胀系数(要求加工成Φ8×400mm的圆棒)； 3．学习用作图法求物理量，并分析实验误差； 4．学会使用千分表和掌握温度控制仪的操作方法。 |
| 7 | UJ36直流电位差计 | 一、用途 满足大学物理教学大纲安排的实验要求。 二、详细参数 1、测量范围:10μV～230mV ； 2、精度:0.1%； 3.分辨率：0.00*0.1mV； 4、交流电源：220V； 5、每台配2个直流毫安表，单档，量程50mA。 |
| 8 | 小型光栅单色仪 | 一、用途 满足大学物理教学大纲安排的实验要求。 二、详细参数 1、波长范围：200～800nm； 2、光栅条数：1200L/mm； 3、焦距：100mm； 4、波长准确度：±1nm； 5、波长重复性：±0.5nm。 |
| 9 | 读数显微镜 | 一、用途 满足大学物理教学大纲安排的实验要求。 二、详细参数 1.测量范围：0～50mm； 2.测微读数鼓格值：0.01mm； 3.测量精度：≤0.015mm； 4.放大倍数：30X； 5.固定式或可调式45°反光镜； 6.光学系统调整采用斜齿啮合，新型防滑装置，镜管永不下滑； 7.铸铁底座 加强仪器测量稳定性； 8.牛顿环:曲率半径：1500～2000mm； 9.外型尺寸：约φ65×26，通光孔径：45mm； 10.劈尖:可测光波波长50×35 ， 带框可调。 |
| 10 | 偏振光实验仪 | 一、用途 满足大学物理教学大纲安排的实验要求。 二、配置清单 实验仪1台、氦氖激光器（含电源）1套。 三、详细参数 1、氦氖激光器 2.0mW,圆形 Φ44×290； 2、激光夹持器 Φ25～50,V型； 3、可变光阑 M4, φ2～29； 4、偏振片 约Φ25.4;500:1； 5、四分之一波片 632.8nm,约Φ25.4； 二分之一波片 632.8nm,Φ12.7； 6、偏振片架 约Φ25.4； 偏振片架 M4约,Φ25.4mm； 7、激光功率计 #N/A； 8、干板架 M6； 9、白屏 100x100x2； 10、支杆 Φ12.7,约L102mm； 11、调节支座 H102,φ12.7孔,底端M6螺栓； 12、导轨 约100mmX1200mm； 13、滑台约 135mmX40mm； 14、带导轨，配光功率计，性能稳定，能精准验证马吕斯定律。 |
| 11 | 氦氖激光器 | 一、用途 满足大学物理教学大纲安排的实验要求。 二、配置清单 可调高度支架1套、电源1台、灯泡1个整套。 三、详细参数 1、腔长约250mm； 2、输入交流电压220V，功率≥1.2mW，稳定性±1%； 3、波长:632.8nm； 4、寿命大于3000小时； 5、高度可调支架，圆形钣金底座。 |
| 12 | 介电常数测定仪 | 一、用途 满足大学物理教学大纲安排的实验要求。 二、详细参数 1、测量空气平板电容的容量，计算真空介电常数； 2、测量空气平板电容器的两板间距d与电容C的关系，学习电容位移传感器的原理； 3、测量空气平板电容器的极板面积S与电容C的关系； 4、测定薄膜介质平板电容的容量，计算薄膜介质的介电常数； 5、测量不同长度的同轴电缆电容量，计算单位长度的电容量，计算同轴电缆介质的介电常数； 6、平板电容器：3种不同大小的圆形电容板，最大直径140mm，表面镜面处理，光洁度≥0.1um；电容测量范围：100pF～10nF，测量精度：≥0.5%； 8、上极板距离调节范围：0～15mm连续可调，分辨率≥0.005mm，回差不大于0.01mm；轴向跳动小于0.01mm； 9、定力调节器：3个，分辨率≥0.01mm，调节范围0-25mm； 10、被测材料：厚度0.01～5mm范围可测。 11、信号源：0-100KHz，分辨率≥1Hz，频率计：5位数显，量程自动转换，精度≥0.1%； 12、标准电容：100pF、1nF、10nF，精确度均为1%，损耗≤10-4。温度特性≤10ppm/℃； 13、至少提供3种不同长度的同轴电缆。 |
| 13 | 螺线管磁场测量仪 | 一、用途 满足大学物理教学大纲安排的实验要求。 二、详细参数 1.95A型集成霍耳传感器 工作电压： DC 5.00V； 磁场测量范围：-67mT～+67mT； 功耗(在DC 5V时)：约 7mW； 灵敏度： 31.3±1.5V/T； 温度误差，零点漂移： < ±0.06%/℃； 传感器内含激光修正的薄膜电阻，提供精确的灵敏度和温度补偿。 2.螺线管 螺线管长度：约 26.0cm，螺线管内径Φ2.5cm，外径Φ4.5cm； 螺线管层数： 10层，螺线管匝数：3000±20匝； 螺线管中央均匀磁场长度： > 10.0cm。 3.电源组和数字电压表 数字恒流(直流)源： 0～0.5A输出电流； 三位半数字电流表：量程0～1999mA，分辨率1mA； 三位半数字电压表： 量程0～199.9mV，分辨率0.1mV。 四、实验项目 1.验证霍耳传感器输出电势差与螺线管内磁感应强度成正比； 2.测量集成线性霍耳传感器的灵敏度； 3.测量螺线管内磁感应强度与位置之间的关系，求得螺线管均匀磁场范围及边缘的磁感应强度。 |
| 14 | 复摆实验仪 | 一、用途 满足大学物理教学大纲安排的实验要求。 二、详细参数 1、仪器能完成复摆物理模型的分析； 2、仪器能完成测量重力加速度； 3、仪器能完成用相图法探究复摆的非线性运动行为； 4、仪器能完成无阻尼大角度复摆运动行为的探究； 5、摆长约0.7m，摆角最大达±90°，且可360°转动，容； 6、含通用计数器1台。 |
| 15 | 多普勒效应测量运动物体速度 | 一、用途 满足大学物理教学大纲安排的实验要求。 二、详细参数 1. 最大输出电压： 连续波峰峰值大于20V，脉冲波峰峰值大于20V； 2. 脉冲波信号： 约宽度81μs，间隔周期约30ms； 3. 发射频率： 20～50KHz，步进值1Hz，连续可调，频率稳定度优于0.1Hz/h； 4. 接收频率：约分辨率0.1Hz； 5. 换能器谐振频率： 37±2KHz； 6. 换能器旋转角度： 0～180°连续可调； 7. 匀速运动： 直线匀速运动0.018～0.495m/s可调，误差±0.002m/s； 8. 变速运动： 提供≥7条变速曲线，可正反方向运行； 9. 工业级导轨： 约 长度0.9m，带毫米刻度； 10. 双重限位保护： 光电门自检限位，行程开关限位； 11. 显示屏： 信号显示部分：分辨率128×64像素，蓝底白字带LED背光；电机控制部分：分辨率128×64像素，蓝底白字带LED背光。 12.带直角反射装置，将信号平行反射至接收端，测量空气中声速 三、实验项目 1. 观察超声波的多普勒效应现象； 2. 测量超声接收器、波源或反射板的移动速度与接收频率，验证多普勒效应； 3. 观察物体不同类型的变速运动的规律； 4. 掌握用时差法测量空气中声波的传播速度。 |
| 16 | 热功当量测量实验仪 | 一、用途 满足大学物理教学大纲安排的实验要求。 二、详细参数 1、测温范围：-50℃～125℃，三位半显示，精度：±0.1℃； 2、不锈钢外筒量热器：恒温控制仪；智能控温，控温精度：±0.1℃； 3、程控电机搅拌：180转/分； 4、配固体加物器； 5、实验内容：混合法测定固体比热容。 |
| 17 | 声速测定仪 | 一、用途 大学物理教学大纲的实验要求，可完成的实验： 1、声速测定仪的调节与使用； 2、驻波法测量声速； 3、相位法/李萨如图法测量波长； 4、干涉法/相位法测量数据处理； 5、时差法测量声速； 6、体介质中的声速测量。 二、配置清单 需同时配置固体测量装置、预习课件 三、详细参数 1、有效测试距离：0～310 mm； 2、压电陶瓷换能器谐振频率：37±3kHz；可承受的连续电功率不小于15W； 3、DDS信号发生器，频率范围：25kHz～45kHz，数字按键调节，5位LED数显，最小分辨率1Hz，信号幅度≥10Vp-p； 4、脉冲调制信号源：频率：≥36.5kHz，脉冲宽度：≥27μs，脉冲周期：≥60ms； 5、计数定时器：计数定时范围：1μs～1s，分辨率：1μs； 6、测量方法：驻波法、相位法、时差法、竖立法（测固体）； 7、测量介质：空气、液体、固体（含SVG型固体测量装置）； 8、液槽可脱卸； 9、采用游标卡尺读数机构，最小分辨率0.02mm，避免丝杆鼓轮读数系统带来的回程差问题；双杆定位丝杆传动系统设计，调节更平稳。 10.机身配置物联网+二维码服务系统:进入微信操作界面可显示仪器信息、关注公众号、点击查看产品使用说明书、点击查看产品测定视频、在线故障报修、用户注册等内容，投标人须提供可通过二维码识别提供设备说明书、操作视频、报修联系等材料. 11、配套3D虚拟仿真预习软件一套，仿真显示设备整体结构，理论学习界面采用弹框式内容展示，包含实验原理、实验目的、实验背景、仪器介绍、实验内容和注意事项，展示形式包含图片、文字、三维动画，实验操作界面包含菜单栏、操作台面、操作步骤提示信息等。 |  |
| 18 | 金属逸出功综合测定仪 | 一、用途 满足大学物理教学大纲安排的实验要求， 可完成的实验： 1、了解费米—狄拉克量子统计规律； 2、理解热电子发射规律和掌握电子逸出功的测量方法； 3、用里查逊直线法分析阴极材料(钨)的电子逸出功。 二、详细参数 1、理想二极管灯丝采用纯钨丝，灯丝电流0.50～0.80A，连续可调，分辨率1mA； 2、阳极电压：0～150V连续可调，分辨率0.1V，数字显示； 3、阳极电流测量表0～1.999mA，分辨率1μA。 4. 机身配置物联网+二维码服务系统:进入微信操作界面可显示仪器信息、关注公众号、点击查看产品使用说明书、点击查看产品测定视频、在线故障报修、用户注册等内容。 |  |
| 19 | 光强分布实验仪 | 一、用途 主要实验内容 1、单缝衍射实验； 2、单丝衍射实验； 3、双缝衍射实验； 4、圆孔衍射实验； 5、矩孔衍射实验； 6、多缝衍射实验； 7、光栅衍射实验。 三、详细参数 1、可用于开展单缝衍射实验； 单丝衍射实验；双缝衍射实验；圆孔衍射实验；矩孔衍射实验； 多缝衍射实验；光栅衍射实验； 2、半导体激光器中心波长：≥650nm，输出功率≤ 2mW；带三维调节架，可对出射光焦距进行调节； 3、半导体激光器电源：0-5V连续可调； 4、光刻衍射分划板2块。分划板1包含单缝：F1：a=0.1，F2：a=0.2，F3：a=0.3；单丝：S1：a=0.1，S2：a=0.2，S3：a=0.3；小孔：XK1：φ=0.2，XK2：φ=0.3，XK3：φ=0.4；小屏：XP1：φ=0.2，XP2：φ=0.3，XP3：φ=0.4；分划板2包含光栅：GS1：纵横均为50条/mm， GS2：纵向50条/mm；双孔（φ=0.2）：SK1：d=0.25，SK2：d=0.32，SK3：d=0.4；矩孔： JK a= 0.12，b=0.2；单缝： DF1：a=0.08；双缝： SF1：a= 0.08 d= 0.16 ，SF2：a= 0.08 d= 0.20，SF3：a= 0.06 d= 0.10 ；多缝： DF1：4缝a=0.06 d=0.1×4，DF2：9缝a= 0.06 d= 0.1×9； 5、配置一体式360度可旋转通光旋转盘激光功率计探头，配置4种单缝滤光孔0.2mm、0.35mm、0.6mm和0.9mm，配置3种圆孔滤光孔直径分3 mm、5 mm和8 mm；须附通光旋转盘结构剖视及正面立体结构示意图。 6、独立机箱激光功率计：20μW、200μW、2mW和20mW分4档按键带LED切换显示，数字按键换挡； 7、手摇式光强移动台：0～100mm可调，读数分辨率≤ 0.01mm；二维调节架：上下0～30mm可调，左右0～55mm可调，带≤ 0.1mm游标； 8、白屏架和白屏1套； 光具座滑块4只、合金导轨长度≥100cm； 9、机身配置物联网+二维码服务系统:进入微信操作界面可显示仪器信息、关注公众号、点击查看产品使用说明书、点击查看产品测定视频、在线故障报修、用户注册等内容。 |  |
| 20 | 毕奥萨伐尔实验仪 | 一、用途 测量不同半径的导电圆环中心和轴线上的磁场强度；测量长直导线的磁场强度；验证毕奥萨伐尔定律；测量地磁场。 二、配置清单 数据采集中心主机、数控直流稳压电源主机、待测圆环、待测直导线、导轨滑座。（以上清单数量除圆环为3个外，其他均为1个） 三、详细参数 1、 数据采集中心 1）屏幕尺寸≥4.3寸，全彩触摸液晶显示模块，力、热、光、电、磁等各种传感器信号检测； 2) 4通道模拟输入：量程不小于±5 V差分输入，输入阻抗：约为1 MΩ； 3) 4通道光电门输入：连接光电门数字传感器，传感器自动识别连接；输入范围不小于0～5V TTL电平，双向通信； 4) 4通道数字协议传感器输入：连接带通讯协议的传感器；采样率取决于传感器； 5)函数信号发生器：波形：正弦、三角形、变频宽比方波；频率范围：不小于0.001 Hz～500kHz，分辨率≤1mHz；振幅范围：不小于0～5V； 2、直流稳压电源 屏幕参数：尺寸≥4.3寸，液晶屏，电容触摸，分辨率不小于800*480； 接口参数： 1）USB接口（后面板），通过上位机软件实现对本机的监测控制； 2）电源输出接口1路； 3）电压检测接口1路； 4）工作电压输入接口（后面板），带灯开关、保险丝盒及品字形插座三合一。 功能参数： 1)通过液晶屏实现预设电压、预设电流、输出电压、输出电流等。输出状态提示区域可以方便的看出当前输出开闭状态、恒压恒流输出状态、输出是否正常。所有设置过程通过触摸屏控制，直观方便。 2)输出电压：范围不小于0～30V。 3)恒流输出电流值：范围不小于0～5A。 4)五位电流显示分辨率：≤0.1mA。 5)稳压电源自带直流电压表：量程不小于30V，分辨率≤0.01V。 3、3轴磁场传感器，磁场测量范围：不小于-8.000～8.000Gs。 4、待测圆环导体尺寸：R1≈20mm，R2≈40mm，R3≈60mm。 5、待测直线导体：长度≥40cm。 6、测量距离：范围不小于-10～+10cm，精度≤0.1mm。 |
| 21 | 静电场描绘实验仪 | 一、用途 1、测绘同轴电极的电场分布，计算等位线电压并与理论值比较，计算电场强度； 2、测绘平行电极的电场分布，计算等位线电压并与理论值比较，计算电场强度； 3、测绘聚焦电极的电场分布，计算等位线电压并与理论值比较，计算电场强度； 4、测绘劈尖电极的电场分布，计算等位线电压并与理论值比较，计算电场强度。 二、详细参数 1、直流稳压电源 屏幕参数：尺寸≥4.3寸，液晶屏，电容触摸，分辨率不小于800*480 ； 接口参数： 1）USB接口（后面板），可通过上位机软件实现对本机的监测控制； 2）电源输出接口1路； 3）电压检测接口1路； 4）工作电压输入接口（后面板），带灯开关、保险丝盒及品字形插座三合一； 功能参数： 1）通过液晶屏实现预设电压、预设电流、输出电压、输出电流等。输出状态提示区域可以方便的看出当前输出开闭状态、恒压恒流输出状态、输出是否正常；所有设置过程通过触摸屏控制。 2）输出电压：范围不小于0～30V； 3）恒流输出电流值：范围不小于0～5A； 4）五位电流显示分辨率：≤0.1mA； 5）稳压电源自带直流电压表：量程不小于30V，分辨率≤0.01V； 2、典型电极板：同轴电极、平行导线电极 共焦电极和劈尖电极，导电介质采用导电玻璃； 3、实验探针配合静电场描绘板，操作方便，便于静电场的描绘； 4、弹性圆头探针有效避免划伤电极板表面，延长电极板使用寿命。 |
| 22 | 杨氏模量测量实验仪 | 一、用途 1、均匀梯度磁场定标； 2、拉伸法杨氏模量的测量实验。 二、配置清单 千分尺、卷尺、测量中心主机、高斯计传感器、拉力传感器（以上配置数量均为1个）。 三、详细参数 1、测量中心 ：屏幕尺寸≥4.3寸，液晶屏触摸控制，控制测量模拟电压； 接口参数： 1）模拟量电压测量，量程不小于±5V； 2）数字协议传感器输入：连接带通讯协议的传感器；采样率取决于传感器； 2、力传感器：量程不小于0～20Kg，灵敏度≥2mV/V，激励电压约为5V，通过螺纹驱动施加拉力； 3、读数显微镜：放大倍数不小于20倍，测量范围不小于0～6㎜； 4、读数显微镜架：可前后调节读数显微镜距离； 5、梯度磁场架：尺寸不小于80*80mm，磁铁2片； 6、不绣钢丝：L≥500mm； 7、光学平台：铝合金材质。 |
| 23 | 转动惯量测量试验仪 | 一、用途 1、测量圆盘、圆环和圆柱的转动惯量； 2、验证平行轴定理。 二、配置清单 光电门时间采集中心主机、霍尔传感器组件、水准仪、砝码、圆柱、细线、圆环、圆盘。（以上配置除砝码、圆柱数量均为3个外，其他数量均为1个） 三、详细参数 1、光电门时间采集中心：尺寸≥4.3寸，彩色液晶屏，可进行时间测量； 1）接口：8芯接口； 2）带灯开关、保险丝盒及品字形插座三合一 ； 3）功能参数：开关量输入输出，输入范围不小于0～5V TTL电平； 2、光电门计时:及时范围不小于0～10000s； 3、圆形承物台，5层绕线塔轮，绕线半径r可以选择五个不同的数值分别约为: 70mm，60mm，50mm，40mm，30mm； 4、质量约为5克、10克、30克的砝码各1个； 5、载物台上可调节配置于其上的三个圆柱体的位置，使三个圆柱体距转动轴线的距离对称或不对称地分布； |
| 24 | 比热容实验仪 | 一、用途 1、热电偶定标； 2、利用冷却法测量铁和铝1000C的比热容。 二、配置清单 温控仪主机、K型热电偶、PT100热电偶、标准样品（铜）、待测样品（铁和铝）、天平、镊子。（以上数量均为1个） 三、详细参数 1、温控仪 屏幕参数：尺寸≥4.3寸，彩色液晶屏，触控设置温度 接口参数： 1）控制输出接口1路； 2）传感器输入接口2路，支持数字温度传感器（K型、PT100、18B20）； 功能参数： 1)可实现1路温控温度控制、两路温度检测等功能； 2）温控范围：半导体制冷约为0℃～80℃，温度控制精度≤0.1℃； 加热：约为室温～150℃，温度控制精度≤1℃； 3）温控输出：约为12V/10A，PWM控制； 4）支持PID自定义； 2、加热电压约为直流12V； 3、加热范围约为室温～150摄氏度，PID控制； 4、PT100作为热电偶基准，测温更方便，更准确； 5、测量金属在100℃时的比热容相对误差小于等于5%； 6、加热装置通过调节手轮带动滚珠丝杠自由升降，自带锁止功能，随停随锁； 7、标准样品（铜）、待测样品（铁和铝）。 |
| 25 | 霍尔效应综合实验仪 | 一、用途 1、判断霍尔元件导电类型，测定材料的霍尔系数和电导率； 2、研究霍尔电压与励磁电流、工作电流间的关系； 3、利用霍尔效应测量电磁铁气隙中磁感应强度B及其分布； 4、测量霍尔电压VH与磁感应强度B的关系； 5、测量霍尔电压与工作电流的关系； 6、计算霍尔元件的灵敏度； 7、测量螺线管中磁感应强度B的大小及其分布情况。 二、配置清单 数据采集中心主机、光源驱动主机、数控直流稳压电源主机、霍尔传感器件，（以上数量均为1个） 三、详细参数 1、 数据采集中心 1）屏幕尺寸≥4.3寸，全彩触摸液晶显示模块，可检测力、热、光、电、磁等各种传感器信号； 2) 4通道模拟输入：量程不小于±5 V差分输入，输入阻抗：约为1 MΩ。 3) 4通道光电门输入：连接光电门数字传感器，传感器自动识别连接。输入范围不小于0～5V TTL电平，双向通信； 4) 4通道数字协议传感器输入：连接带通讯协议的传感器；采样率取决于传感器； 2、光源驱动 1）屏幕尺寸≥4.3寸，全彩触摸液晶显示控制，可实现驱动电流控制、输出限流控制、输出电流检测、光源驱动电压检测、PD电流检测、开关等功能。 2）输出驱动电流范围：不小于0～300mA线性可调，精度≤0.1mA。 3）限流范围：不小于0～300mA线性可调，精度≤1mA。 3、数控直流稳压电源 1）屏幕尺寸≥4.3寸，全彩触摸液晶显示，可查看预设电压、预设电流、输出电压、输出电流、输出功率等。输出状态提示区域可以方便的看出当前输出开闭状态、恒压恒流输出状态、输出是否正常、按键是否锁定。在设定界面中还可以对过压值、过流值、过功率值、数据组、液晶亮度等进行调整。所有设置过程通过触摸屏控制。 2）输出电压：范围不小于0～30V，精度≤±0.1V；恒流输出电流值：范围不小于0～3A，精度≤±0.01A； 3）五位电流显示测量精度： 电流范围为00000～0.0450A时，精度≤±0.0001A；电流范围为0.0450～0.450A时，精度≤±0.001A；电流范围为0.450～3A时，精度≤±0.01A； |
| 26 | 光电效应（普朗克常数）实验仪 | 一、用途 1、测量普朗克常数； 2、测量光电管的伏安特性曲线。 二、配置清单 光电效应数控电源主机、电压电流表主机、高压汞灯组件、光电管组件， （以上数量均为1个） 三、详细参数 1、光电效应数控电源 屏幕参数：尺寸≥4.3寸，彩色液晶屏，电容触摸，分辨率不小于800*480 ； 接口参数：电源输出接口1路。 功能参数： 1）PLK模式，电压控制范围不小于-3.00V～0.00V，分辨率≤0.01V； 2）VA模式，电压控制范围不小于-2.0V～50.0V，分辨率≤0.5V； 2、电压表电流表 屏幕参数：尺寸≥4.3寸，彩色液晶屏，电容触摸选择量程 ； 接口参数： 1）10A电流输入接口：安全型香蕉插座； 2）200mA电流输入接口：安全型香蕉插座 ； 3）微弱电流输入接口:BNC； 4）200mA保险丝、10A保险丝各一； 功能参数： 1）电压测量档位：200mV,2V,20V,2000V； 2）电流测量档位：200pA,2nA,20nA,200nA,2uA,20uA,200uA,2mA,20mA,200mA,10A； 3、高压汞灯： 1）汞灯特征谱线范围：3650Å、4047Å、4358Å、4916Å、5461Å、5770Å；转盘5档调节输出滤光片； 2）工作电压：220V AC±10%, 频率约为50Hz。 4、五组滤色片：中心波长约为365.0(nm)、404.7(nm)、435.8(nm)、546.1(nm)、577.0 (nm)； 5、光电管：光谱响应范围：不小于340nm～700nm； 6、导轨长度大于等于50cm，刻度分辨率小于等于1mm。高压汞灯组件和光电管组件置于导轨上，可滑动改变两者之间距离； 7、实验误差：≤3%。 |
| 27 | 亥姆霍兹线圈演示仪 | 一、用途 实验教学演示，可演示电流产生磁场，磁场的叠加性以及霍尔效应测磁场。 二、详细参数 1、台式； 2、外观尺寸不小于75cm×55cm×65cm； 3、底板材质：采用优质镀锌钢板，标准板厚≥1mm；工艺：恒温喷塑、粉末（防潮、盐雾试验）、等待30分钟凝固而成； 4.大线径漆包铜线圈1组； 5、高清液晶四位半表头； 6、大功率可调直流电源（三档可调） |  |
| 28 | 十字型转动惯量与转动定律演示仪 | 一、用途 实验教学演示，可演示十字形刚体的转动演示转动惯量与转动定律。 二、详细参数 1、台式； 2、外观尺寸不小于50cm×20cm×120cm； 3、底盘材质：等于或高于45#钢；加工方式：数控车床精密加工；工艺：阳极电泳； 4、精度高圆盘刻度万向水准泡； 5、水平可调底脚≥3个； 6、金属十字可调挡转轮； 7、铜制配重块≥4个； 8、轴承材质：轴承钢； |  |
| 29 | 通电线圈间相互作用力演示仪 | 一、用途 实验教学演示，可演示通电线圈的磁场、磁场对电流的作用力。 二、详细参数 1、台式； 2、外观尺寸不小于30cm×20cm×30cm； 3、机身材质：不低于Q235优质镀锌钢板，标准板厚≥1mm；工艺：恒温喷塑、粉末（防潮、盐雾试验）、等待30分钟凝固而成； 4、大线经铜线圈≥1组； 5、橡胶插头线4根，可方便更换电源正负极； 6、变压器参数：优质纯铜线圈，双层绝缘，优质铁芯；输出功率：200VA；输入电压：220V/50HZ。 |  |
| 30 | 千兆交换机 | 一、用途 莞城校区所有院系上机实验教学使用 二、详细参数 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+,包转发率最大126Mpps，交换容量最大3.36Tbps，支持静态路由、RIP、RIPng协议，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤，支持接口MAC地址学习个数限制。 |
| 31 | 无线麦克风 | 一、用途 莞城校区所有院系上机实验教学使用。 二、配置清单 1、无线笔型麦克风1支；2、接收器主机1台、3、扩声音箱1对。 三、详细参数 1、蓝牙双向自动对频，数字无线信号0.3秒内自动完成对，使用距离达到40米。 2、对频完成后自动无间隙转入模拟UHF段传输，稳定可靠，音质高保真。 3、高灵敏度笔型麦克风设计，外观新颖时尚。 4、 一对一寻频，自动锁定频道，杜绝近距离串频。 5、无线麦频率响应：30Hz-12KHz，接收机频率范围：740-765MHz 6、配对无线麦型状：笔型 7、无线麦电源：7号1.5V电池（1节）,最长使用时间10小时以上。可连接电脑，手机充电器充电 8、有源音箱一对 1）、带一路广播优先接口，当有广播信号时自动切换； 2）、二路立体声RCA输入（环保麦克风插口自带DC+6V电源）；; 3）、额定功率：2X50W； 4）、频率响应：55Hz-18kHz； 5）、驱动器：5.5寸长冲低音驱动器×1，前纸盘高音×1； 6）、接口：1路广播输入，1路立体声RCA，2路话筒接口； 7）、信噪比：85dB；灵敏度：85dB/1W/1M；最大声压级：96dB； |
| 32 | 网络攻防实战教学平台 | 一、用途 提供网络安全实训实战靶场所需真实环境的软硬件支撑。 二、配置清单 1.交换机3台； 2.防火墙1个； 3.入侵检测系统1个； 4.网络攻防实训管理平台1个； 5.网络攻防竞赛系统平台1个。 三、详细参数 1.交换机3台： 要求至少24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP； 2.防火墙： 标准1U设备，系统吞吐量≥4G 最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥2万； 3.入侵检测系统： 实际网络环境处理能力（混合包、混合流）≥400Mbps 最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥1万 4.网络攻防实训平台： 1)系统硬件:用于支撑实训平台系统的运行； 2)后台软件:学院、教师、管理员角色各项功能，在线注册，并发播放。 网络攻防实战课程资源包-安全技术：涵盖移动安全技术、恶意代码分析、防火墙技术、渗透测试技术、软件逆向技术等，快速建立学员攻防知识体系。3)网络攻防实战课程资源包-竞赛培训：包括逆向分析、隐写、杂项、漏洞挖掘、取证、攻防等，让学员短期内快速掌握知识点和竞赛技巧； 5.网络攻防竞赛系统： 1)系统硬件:用于支撑网络攻防竞赛系统的运行； 2)后台软件:管理员可建立及管理赛事。实时赛况可跟踪，并可视化展示。 3)提供CTF题目，题目类型包含：安全入门、数据隐写、取证分析、逆向分析、编程技术、Web安全、密码学等。 |
| 33 | 人工智能实验室开发教育平台 | 一、用途 提供人工智能实验开发的所需真实环境的软硬件支撑。 二、配置清单 1.Fox基础智能机器人—教育平台12套； 2.双足开发机器人套装15套； 3.AI开源机器人套装2套。 三、详细参数 1.Fox基础智能机器人： 智能机器人实践组合由AI处理器、深度相机、二维激光雷达，运动底盘，自主充电桩组成，用于机器人操作系统，机器人定位、导航、规划，机器人智能交互等实践环境训练。 1）整体参数： 最大移动速度：≥300cm/s； 移动形式：三轮全向移动，四轮全向移动，差动移动； 运行时间：≥4h； 2）AI主控参数： CPU：64位 ARM处理器， 主频率≥1.5GHz； GPU： 支持 cuda10； 内存：≥4GB； 系统：EROS； 3）套件： AI 控制器*1；运动控制器*1；麦克纳姆轮*4；全向轮*3；橡胶轮*2；机构件安装件*1(套)；二维激光雷达单元*1；交互相机*1；语音交互模块 *1；4 自由度手臂*1+自主充电套件*1； 4）可支持实验数量： ROS机器人操作系统基础实验：≥12； AI 机器人视觉类实验：≥8； AI 语音类实验：≥8； 云端 AI 应用类实验：≥12； 智能机器人综合实验：≥5。 2.双足开发机器人套装： 双足开发机器人在编程机器人本体性能优势的基础上，升级配置与计算能力，充分满足高校对于机器人编程开发、人工智能应用学习等方面的高层次需求，助力高校学子在机器人系统结构、步态规划、运动控制、算法开发、场景应用等方面的实践学习。机器人搭载STM32、Raspberry Pi-4B双运算系统，提高平台计算能力，支持二次深度开发。 1）整体参数： 自由度：全身不少于22个自由度 2）内置主机参数： CPU：第8代之后版本的intel CPU（含第8代）； 内存：容量不低于8G，规格不低于 DDR4； 存储容量：不低于120G SSD。 3）系统参数 内置Linux Ubuntu LTS系统，64位操作系统，支持内置环境的更新 机器人操作系统：ROS Kinetic；支持系统更新、开发和升级 4）传感器 需支持以下通用的传感器的接入：结构光深度摄像头、激光距离传感器、3轴陀螺仪、3轴加速度传感器、脚底压力传感器、火焰传感器（外置）、人体红外传感器（外置）、温湿度传感器（外置）、触摸传感（外置）、光敏传感器（外置）、刺激性气体传感器（外置）、风扇（外置） 5）软件环境： C/C++、Python2.7/Python3.5+、Opencv、Opencv-Python、RealSense™ SDK 2.0、TensorFlow； 内置多种编程环境和编程语言，支持机器人动作、视觉识别、路径规划、步态算法等多种类型的开发，支持软件系统的二次开发。 3.AI开源机器人套装： 具有开源性与拓展性的AI展示平台及ROS应用平台。搭载深度摄像头，嵌入V-SLAM视觉算法，可以通过SLAM室内导航技术进行建图，实现自主路径规划和步态规划，完成曲线行走、坡面运动和上下楼梯等任务。 1）整体参数 材质：铝合金+PC/ABS塑胶 自由度：不少于17个自由度 控制方式：支持2.4G群控，支持两种步态算法，慢走不高于5厘米/秒，快走不低于15厘米/秒。 2）控制器板 载储存空间≥128M，可储存多个动作组，开关内置，充电接口内置，带有过载保护，可以同时控制不少于17个数字舵机，支持无线通信手柄，支持姿态检测，支持手柄接入 3） 传感器： 支持头部摄像头和胸部摄像头 此外还需支持不少于10个外置传感器用于相互配合完成不同的场景任务 4）其他要求： 机器人平台参数需要满足全国机器人锦标赛要求，可参加中国机器人及人工智能大赛和国际自主智能机器人大赛。 |
| 34 | 网络传感器 实验开发平台 | 一、用途 提供网络实验开发的所需真实环境的软硬件支撑。 二、配置清单 实验箱、实验基板及其支持配件(单片机、传感器节点等)。 三、详细参数 1.实验箱&实验基板： 铝合金一体成型式箱体，采用EVA板材激光切模底衬。实验基板能够安装智能网关、智能节点、感控设备等。 2.智能嵌入式边缘计算网关： 网关处理器至少六个Cortex-A72&A53大小核CPU，四核或以上GPU。网关搭载内存不低于2GB LPDDR4，储存不低于8GB EMMC，32G或以上外置TF卡。搭载≥10.1寸1280*800 LVDS高清屏，10点或以上触控电容屏。内置北斗、GPS双频卫星定位模组。内置ZigBee、LoRa&LoRaWAN双传感网AP，提供JTAG调试接口。外设接口：提供千兆以太网卡，RJ45接口。内置智联网多网协议网关服务，支持ZigBee、LoRa、LoRaWAN、BLE、Wi-Fi、NB-IoT、LTE等传感网接入。搭载不小于1080P工业级AI宽动态摄像头，有AI视觉图像视频捕捉处理功能。 3.单片机模块 嵌入式单片机/单片机应满足ZigBee、LoRa等无线通讯需求。 4.传感器模块和执行器模块 传感器至少包括温湿度、光照、磁阻、人体红外、气体、火焰、气体压力、PM2.5、红外对射、土壤湿度、距离感应、超声波、三轴加速度、重量、二氧化碳、红外测温等多种传感器； 执行器模块至少包括双路继电器、步进电机、云台控制器、风扇节点、模拟空调节点、窗帘执行器、LED灯光节点、水泵节点、喷雾器节点等多种执行器； 5.物联网短距离无线通信技术 ZigBee无线通信技术（ZigBee传感网概述、ZigBee网络架构、ZigBee开发工具、ZigBee协议栈分析、智慧农业项目设计） Wi-Fi无线通信技术（Wi-Fi传感网概述、Wi-Fi网络架构、Wi-Fi开发工具、Wi-Fi协议栈分析、智能家居项目设计）。 6.物联网长距离无线通信技术： LoRa无线通信技术（LoRa传感网概述、LoRa网络架构、LoRa开发工具、LoRa协议栈分析、智能畜牧项目设计） NB-IoT无线通信技术（NB-IoT传感网概述、NB-IoT网络架构、NB-IoT开发工具、NB-IoT协议栈分析、智慧城市项目设计） 7.android应用技术： Java编程基础（开发环境、基本语法、数据类型、对象与类）、android界面设计（布局、控件、菜单、事件）、android基本组件（Activity、Service、BroadcastReceiver、ContentProvider、Intent）、android高级应用（存储、SQLite数据库、图形图像、Socket通信）、android综合案例（智能仓储系统设计）。 8.物联网综合设计 ZigBee综合项目设计（城市环境采集系统、城市景观照明系统、智能燃气控制系统、家庭安防监控系统） Wi-Fi综合项目设计（楼宇消防控制系统、楼宇通风控制系统） LoRa综合项目设计（农业土壤调节系统、农业光强调节系统） NB-IoT综合项目设计（停车收费管理系统、智能水电抄表系统） 9.RFID硬件参数 无源RFID硬件，需要包括低频125KHz、高频13.56MHz、超高频900MHz等频段的RFID卡及读卡器； 有源RFID和半有源RFID，需要包括125K、2.4G等频段的有源RFID和半有源RFID卡及配套读卡器； RFID实验案例:包括RFID资产盘点、RFID产品溯源、RFID图书管理、RFID室内定位、RFID电子围栏等实验案例，并搭配有丰富的PC端和Androd端的上位机实验软件。 |
| 35 | 电子产品装配与调试生产线 | 一、用途 教学设备，满足教学和实训，提供配套实验资料。 二、详细参数 一）技术性能 输入电源： 220V±10% 50Hz； 工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m； 装置容量：＜200VA； 外形尺寸：单个实训台的尺寸为≥1.1m×1.3m×2m （双面型）,两边工作台面宽度为≥500mm。 二）系统配置 实训装置主要由实训台、电源箱、实训线路板、元件包、工具套件等组成。实训装置为两面双组型结构,正反两面均有以下相同的资源。 1.实训台 实训台上提供日光灯（用于照明）2个，透明的PVC板4个，可夹放原理图等资料，另外还配备三芯双联暗插座4个、两芯暗插座2个、工具柜2个，工作台面设有绿色防静电桌垫。 2.电源箱 输入电源为220V±10% 50Hz，最大电流20A，可以提供25套（既50工位）实训台的电源；且具有电源指示、漏电保护功能。 3.实训挂件（2套/台） 1）直流电源单元 提供±5V、±12V两组电源和0～30V/0.5A的直流稳压电源。 2）功率输出函数发生器： (1)采用直接数字频率合成（DDS）产生高精度正弦波，方波和三角波。 (2)大屏幕LCD显示输出频率、波形、减值。 (3)正弦波输出幅度≥10V,输出阻抗50Ω，失真度<1%（0.1HZ-- 1KHz）。 (4)频率范围: 0.1HZ～3MHz或更大范围, 采用数字键盘直接输入数字设定频率。 (5)输出幅度采用电位器调节，正弦波输出具有20db,40db衰减。 (6)方波占空比可调, 调节范围：1%～99%调节或更大范围；方波和三角波采用TTL电 平输出。 (7)内外测频功能：频率计最高测量范围0.1HZ～100MHz或更大范围，自动换档。 4.实训线路板（2套/台） 序号; 实训线路板; 能力目标. 1; 光控音乐门铃; 了解音乐集成块和光敏三极管的具体应用，熟悉光控音乐门铃的电路结构和工作原理. 2; 可调式串联型晶体管稳压电路; 了解复合管的使用，掌握串联可调式稳压电源的结构、工作原理及调试方法。. 3; 台灯调光电路; 了解晶闸管和单结晶体管的特性与应用，掌握晶闸管和单结晶体管构成的台灯调光电路的工作原理. 4; 集成稳压电源; 了解三端集成稳压电源LM317的接线方法和应用. 5; 门锁防盗报警器; 了解与非门电路的实际应用，掌握门锁防盗报警器电路的工作原理. 6; 声光双控节电灯; 了解声光控节电灯电路结构和工作原理，熟悉光敏三极管、555时基电路、双向晶闸管在电路中的具体应用. 7; 调频无线话筒; 了解振荡电路的工作原理. 8; 文氏桥振荡器; 掌握运放741的工作特点及振荡器的工作原理和应用. 9; 模拟“知了”电子电路; 掌握多谐振荡器和音频振荡器的工作原理及应用；. 10; 门锁防盗报警器; 进一步了解与非门电路的实际应用，掌握门锁防盗报警器电路的工作原理. 11; 实用模拟自然风控制器; 掌握NE555和晶闸管构成的模拟自然风控制器工作原理，进一步熟悉电子电路的装配、调试、检测方法；. 12; 六管超外差式调幅收音机; 掌握收音机的工作原理及调试方法. 13; 集成FM收音机; SMT贴片式元件，电调谐，掌握贴片的焊接方法及工艺要求；. 14; 编码电子锁电路; 了解CD4011、74LS20、74LS74芯片的应用，掌握编码电子锁电路的工作原理. 15; 七彩循环装饰灯控制器; 熟悉七彩循环装饰灯控制器原理，通过安装制作七彩循环装饰灯控制器，使学生进一步熟悉电子电路的制作工艺. 16; LED数字钟; 熟悉数字钟的结构及各部分的工作原理，学会将单元电路组成系统电路的方法，熟悉中规模集成电路和显示器件的使用方法，了解简单数字系统的实验调试方法. 5.实训工具套件（2套/台）：元件盒5只，电烙铁及烙铁架1套，剪刀1把，镊子1把，斜口钳1把，一十字螺丝刀各一把。 |
| 36 | 网络型PLC可编程控制器综合实训装置 | 一、用途 教学和实训。 二、配置清单 二) 实训挂箱（20套） 2.1装配流水线/十字路口交通灯：通过对“生产流水线”顺序加工过程及十字路口交通灯路况信号的控制，掌握顺序控制指令的编写方法。 2.2水塔水位/天塔之光：通过对 “水塔水位”和“储水池水位”变化过程的判断，了解简单逻辑控制指令的编写方法。通过对天塔之光闪亮过程的移位控制，掌握移位寄存器指令的编写方法。 2.3自动送料装车/四节传送带：通过对传送带启停、传送状态的控制和对货物在自动送料装车系统中流向、流量的控制，掌握较复杂逻辑控制指令的编写方法。 2.4多种液体混合装置 ：通过对 “液体混合装置”中不同液体比例及液体混合时搅拌时间的控制，掌握条件判断指令及各种不同类型的定时器指令的编写方法 2.5自控轧钢机/邮件分拣机：通过对自控轧钢机和邮件分拣机原材料（“钢锭”、“邮件”）来料数量、来料类别识别及对各种执行器（例如“电机”）启停时序的控制，掌握数值运算指令及中断指令的编写方法。 2.6机械手控制/自控成型机：通过对机械手停留“位置”及自控成型机各方向“液缸位置”的控制，掌握一个完整工业应用系统中的较简单逻辑控制程序的编写能力。 2.7自动洗衣机/电镀生产线：通过对洗衣机进出水时间、洗涤流程及电镀生产线中物块侵入不同溶液的时间、方式、先后顺序的控制，掌握多点PLC控制系统的综合应用能力。 2.8空气压缩机控制：通过工业现场空气压缩机器的控制，使学员掌握空压机系统的PLC控制方式。提供样机演示。 2.9淡水过滤器控制:通过油气田现场淡水过滤器的控制，使学员掌握水处理系统的PLC控制工艺、程序分析、故障处理等知识。提供样机演示。 2.10步进电机/直线运动：（实物） 步进电机系统由驱动电路、步进电机、刻度盘、指针等组成；通过利用PLC对步进电机及直线运动实物模块的控制，初步了解步进电机方向、拍数的控制及直线运动检测、定位控制。 2.11直流电机控制/温度控制(模拟量控制):通过对直流电机系统中脉冲信号采集、转速控制(电压量)及温度控制系统中的温度参数的控制，掌握高速计数器指令、模拟量处理指令、PID指令的使用。 2.12配置西门子V20变频器，功率0.37kW，带有RS485通信接口及操作面板,具有线性V/F控制、平方V/F控制；具备过电压、欠电压保护；变频器、电机过热保护；接地故障保护，短路保护等保护功能。变频器所有端子均已引至面板上，系统完全开放，操作者可搭建不同变频调速控制系统，布线设计、线路走向，实现控制功能，更能锻炼操作者的动手能力。 2.13触摸屏实训组件：7英寸彩色触摸屏,采用MCGS,带有以太网通信口，可与S7-1200\SMART进行通信实训,了解工业触摸屏的功能及使用方法、掌握与PLC之间的通信知识，并掌握复位、置位、交替等功能键、图形（曲线）显示、动态画面跟踪在触摸屏中的实现方法。 2.14由C40实训仿真模块及3D仿真软件组成。实现物料分拣、自动仓储、机械手搬运、码垛堆垛、自动封盖等二十多个模块的3D仿真;构建了3D虚拟环境，体现整体工艺流程。利用采集卡采集PLC的输入输出信号，通过计算机USB口实现仿真模块与上位机的通讯，从而控制软件中的3D模型的动作，与PLC程序运行同步。 2.15电脑:I5十代及以上处理器，16G及以上内存，512G(SSD)+1T硬盘，独立显卡，21寸及以上显示（分辨率≥1080）。 三、详细参数 一）设备组成要求 装置由控制屏、实训桌组成，集可编程逻辑控制器、工业触摸屏、变频器、SETP7编程软件、组态软件、仿真教学软件、模拟控制板、控制对象等于一体。在本装置上，可直观地进行PLC的基本指令练习、多个PLC实际应用的模拟及实物实训。装置配备的主机采用主流可编程序控制器。设有电流型漏电保护器，控制屏若有漏电现象，漏电流超过一定值，即切断电源，对人身安全起到一定的保护作用。 二） 装置结构要求 1.采用积木组合式结构，含开关量、模拟量、变频调速、触摸屏、总线通信模块等，配套组态监控软件、仿真实训教学软件，实现仿真化、信息化、网络实训教学，体现实训教学的网络性和系统性。 2. 项目实训模块:利用可编程控制器及总线技术完成对工业生产中模拟对象、实物模型中的逻辑、模拟、过程、运动等的控制实训，完成学生认知、设计、安装、调试、检修等多种技能实训。 3. 仿真实训教学:通过FLASH虚拟环境实时显示PLC运行状态，也可以实现PLC接线，错误检查，编程训练、程序编写测试等功能。 三） 技术性能 1. 输入电源:三相四线（或三相五线）～380V±10% 50Hz； 2. 工作环境:温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m； 3. 装置容量:＜0.5kVA； 4. 重 量:≥100kg； 5. 外形尺寸:1780mm×730mm×1520mm（±5%）； 6.安全保护:具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准； 7.实训室智能电源管理系统，输入电压：三相四线制380V±10%，50HZ；上电前合闸条件检测：输入过压、欠压、对地漏电、过流、任一故障存在不合闸，并且进行普通话语音报警；运行检测保护：输入过压、欠压、输出过流、漏电，任一故障出现将自动跳闸，实施保护，并且进行普通话语音报警，保护阀值现场可设置；实训室总体智能电源管理系统上电前合闸条件检测，符合上电条件后，实训室总体智能电源管理系统自动合闸，恢复供电；具有实时电压显示/故障次数显示。整个实训室配2套。 四)实训装置的基本配置及功能 实训装置由控制屏、实训桌、主机实训组件、实训模块（含丰富的工业现场设备模拟实训对象）、变频器挂箱、触摸屏挂箱、交直流电机、总线单元、通信模块等组成。 (一) PLC-01控制屏(铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板) 1. 交流电源控制单元 三相四线380V交流电源经空气开关后给装置供电，电网电压表监控电网电压，设有带灯保险丝保护，控制屏的供电由钥匙开关和启停开关控制、同时具有漏电告警指示及告警复位。 提供三相四线380V、单相220V电源各一组，由启停开关控制输出，并设有保险丝保护。 2. 定时器兼报警记录仪 定时器兼报警记录仪，平时作时钟使用，具有设定时间、定时报警、切断电源等功能；还可自动记录由于接线或操作错误所造成的漏电告警次数。 3. 直流电源、直流电压/电流表、逻辑电平输出及指示等 直流电压：0～15V可调输出；直流电流：0～20mA可调输出；直流数字电压表/电流表：电压表量程0～200V、输入阻抗为10MΩ、精度0.5级，电流表量程0～200mA、精度0.5级；同时设有逻辑电平输出（点动、自锁）、逻辑电平指示、LED数码管、直流24V继电器、信号转换座若干。 4. 主机实训 AC/DC/RLY（AC/DC/RELAY）主机，集成数字量I/O（14路数字量输入/10路数字量输出/集成模拟量2路输入）、以太网通信口；SB1232模拟量输出模块1路模拟量输出, SM1223集成数字量I/O（8路数字量输入/8路数字量输出）,配套编程电缆。 （二) 实训挂箱 2.1装配流水线/十字路口交通灯：通过对“生产流水线”顺序加工过程及十字路口交通灯路况信号的控制，掌握顺序控制指令的编写方法。 2.2水塔水位/天塔之光：通过对 “水塔水位”和“储水池水位”变化过程的判断，了解简单逻辑控制指令的编写方法。通过对天塔之光闪亮过程的移位控制，掌握移位寄存器指令的编写方法。 2.3自动送料装车/四节传送带：通过对传送带启停、传送状态的控制和对货物在自动送料装车系统中流向、流量的控制，掌握较复杂逻辑控制指令的编写方法。 2.4多种液体混合装置 ：通过对 “液体混合装置”中不同液体比例及液体混合时搅拌时间的控制，掌握条件判断指令及各种不同类型的定时器指令的编写方法 2.5自控轧钢机/邮件分拣机：通过对自控轧钢机和邮件分拣机原材料（“钢锭”、“邮件”）来料数量、来料类别识别及对各种执行器（例如“电机”）启停时序的控制，掌握数值运算指令及中断指令的编写方法。 2.6机械手控制/自控成型机：通过对机械手停留“位置”及自控成型机各方向“液缸位置”的控制，掌握一个完整工业应用系统中的较简单逻辑控制程序的编写能力。 2.7自动洗衣机/电镀生产线：通过对洗衣机进出水时间、洗涤流程及电镀生产线中物块侵入不同溶液的时间、方式、先后顺序的控制，掌握多点PLC控制系统的综合应用能力。 2.8空气压缩机控制：通过工业现场空气压缩机器的控制，使学员掌握空压机系统的PLC控制方式。提供样机演示。 2.9淡水过滤器控制:通过油气田现场淡水过滤器的控制，使学员掌握水处理系统的PLC控制工艺、程序分析、故障处理等知识。提供样机演示。 2.10步进电机/直线运动：（实物） 步进电机系统由驱动电路、步进电机、刻度盘、指针等组成；通过利用PLC对步进电机及直线运动实物模块的控制，初步了解步进电机方向、拍数的控制及直线运动检测、定位控制。 2.11直流电机控制/温度控制(模拟量控制):通过对直流电机系统中脉冲信号采集、转速控制(电压量)及温度控制系统中的温度参数的控制，掌握高速计数器指令、模拟量处理指令、PID指令的使用。 2.12配置变频器，功率≥0.37kW，带有RS485通信接口及操作面板,具有线性V/F控制、平方V/F控制；具备过电压、欠电压保护；变频器、电机过热保护；接地故障保护，短路保护等保护功能。变频器所有端子均已引至面板上，系统完全开放，操作者可搭建不同变频调速控制系统，布线设计、线路走向，实现控制功能，更能锻炼操作者的动手能力。 2.13触摸屏实训组件：7英寸彩色触摸屏,带有以太网通信口，可与主机\SMART进行通信实训,了解工业触摸屏的功能及使用方法、掌握与PLC之间的通信知识，并掌握复位、置位、交替等功能键、图形（曲线）显示、动态画面跟踪在触摸屏中的实现方法。 2.14由实训仿真模块及3D仿真软件组成。实现物料分拣、自动仓储、机械手搬运、码垛堆垛、自动封盖等二十多个模块的3D仿真;构建了3D虚拟环境，体现整体工艺流程。利用采集卡采集PLC的输入输出信号，通过计算机USB口实现仿真模块与上位机的通讯，从而控制软件中的3D模型的动作，与PLC程序运行同步。 2.15电脑:主流配置 (三) 三相鼠笼异步电机：WDJ26 交流380V (四) 导线架：装置配有欧式ABS工程塑料导线架，用于悬挂和放置实训专用连接导线，外形尺寸为530mm×430mm×1200mm（±5%），设有五个万向轮，造型美观大方。 (五)实训桌 实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板；设有带锁抽屉，用于放置工具及资料，电脑桌联体设计。 四、 实训项目 （一） PLC基本技能实训 1. PLC认知实训（软硬件结构、系统组成、基本指令、接线、编程下载等）； 2. PLC仿真实训、 PLC模拟控制应用实训； 3. 天塔之光控制（闪烁、发射、流水型）； 4. 十字路口交通灯控制（具有声效、倒计时功能）； 5. 水塔水位控制（自动/手动，自诊断）； 6. 装配流水线控制； 7. 自动送料装车系统控制； 8. 四节传送带控制； 9. 多种液体混合装置； 10. 自控轧钢机； 11. 邮件分拣机； 12. 自控成型机； 13. 机械手控制； 14. 自动洗衣机； 15. 电镀生产线； 16. 空气压缩机控制； 17. 淡水过滤器控制； 18. 惰气系统控制； （二）PLC实物控制应用实训 19. 直线运动位置检测、定位控制； 20. 步进电机系统控制； 21. 直流电机控制； 22. 温度PID控制（具有声效功能）； （三）PLC、变频器、触摸屏综合应用技能实训 23. 变频器功能参数设置与操作； 24. 外部端子点动控制； 25. 变频器控制电机正反转； 26. 多段速度选择变频调速； 27. 变频器无级调速外部模拟量（电压/电流）方式的变频调速控制； 28. 瞬时停电起动控制； 29. PID变频调速控制； 30. 基于PLC的变频器外部端子的电机正反转控制； 31. 基于PLC数字量方式多段速控制； 32. 基于PLC模拟量方式变频开环调速控制； 33. 基于触摸屏控制方式的基本指令编程练习； 34. 基于触摸屏控制方式的数码显示控制； 35. 基于触摸屏控制方式的温度PID控制； 36. PLC、触摸屏与变频器综合控制； 37.工业以太网通讯实训 。 六、配套实训软件 1．仿真实训教学软件 采用计算机交互技术设计，使得学生非常容易理解每一种控制单元的工作过程和原理，达到提高教学质量的目的。软件适用于电气运行与控制、电气技术应用等专业以及非机电类专业的《可编程控制器技术》、《电器及PLC 控制技术》、《PLC 及其应用》等课程的实训教学。 软件功能： 通过计算机交互技术实时显示PLC的运行状态，可以实现PLC虚拟接线、接线的错误检查、PLC运行模拟等功能，可支持西门子S7-200系列PLC、三菱FX系列PLC、欧姆龙CPM系列PLC。软件包含十字路口交通灯控制、装配流水线控制、电梯控制、邮件分拣控制等二十多个实训项目。 2. PLC 3D仿真实训软件 软件在电脑屏幕上构建了3D虚拟环境，实现自动封盖、自动装箱、物料分拣、码垛堆积、自动仓储、运料小车、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位控制、机械手控制、自动送料装车等二十五个实训项目，全面展现各种复杂的工艺流程。利用采集卡采集PLC的输入输出信号，通过计算机串口实现PLC与计算机的通讯，从而控制软件中的3D模型的动作，使得虚拟仿真技术实时展现PLC 的运行状态，也使得学生非常容易理解对每一种控制单元的工作过程和原理。本软件适用于电气运行与控制、电气技术应用等专业以及非机电类专业的《可编程控制器技术》、《电器及PLC 控制技术》、《PLC 及其应用》等课程的实训教学。主要功能包括电镀生产线、自动混合生产线、机械手控制、自动送料装车、机器人自动扫雷。 3.三维工业自动化设计软件 （1）支持UG、solidedge、Pro/e、SOLIDWORKS、inverntor主流3D原生和通用文件的导入，支持与Solidedge商业版软件文件格式的互通，并可对数据进行直接编辑进行设计变更。可导出各环节所需的3D及2D数据，支持与主流的PLM/PDM系统的集成，3D数据应用于产品全生命周期。 （2）智能参数建模技术可创建和编辑3D模型。融合直接建模的速度和简便性、及参数化设计的灵活性和可控性。还可像处理本机文件一样处理多CAD数据，无缝衔接整个生态链。 （3）创建和管理超大型装配，能够快速检测并修复零部件之间的冲突和干扰问题、生成装配说明。百万级零件装配体流畅操作，软件性能不受任何影响。 （4）基于Windows操作环境。 （5）基于3D模型快速生成符合国标的2D工程图，快速完善图纸信息；3D数据的变更直接关联到工程图，数据无误；数据无缝导出至AutoCAD进一步应用，从设计到制造的业务流程，提供2D+3D一体化解决方案。 （6）Windows系列操作系统下运行；通信协议：TCP/IP协议；开发语言：C++；支持离线仿真；以状态方程形式对电机建模，支持自定义电机，并包含不少于20台直流电机和20台异步电机型号；实验项目：直流电机（结构展示、拆卸演示、装配演示、模拟装配、零部件展示、机械特性实验、启动实验、调速实验、制动实验）；异步电机（结构展示、拆卸演示、装配演示、模拟装配、零部件展示、机械特性实验、启动实验、调速实验、制动实验）；可以演示异步电机在启动过程中，定子与转子电流的瞬时变化，以及由它们建立的两个旋转磁势变化；可以演示出异步电机对称运行时的圆形磁场。实验对比：提供同类型电机，多项实验数据多维实验。 （7）支持自底向上或自顶向下的装配体建模方式，可快速检测修复零部件之间的冲突问题，直观的装配体还可用于实时的方案沟通。 根据3D模型自动创建并更新工程图，快速创建标准视图和派生视图，提供尺寸控制和添加注释等工具，可以快速创建包含全部细节的工程图。 除了基本的折弯和冲孔，还具有特定于钣金的特征，比如浮凸、浅凹、绘图切割、焊珠、轮廓弯边、直弯和蚀刻。还可用于分析、NC编程等集成应用。 （8）可创建高品质的曲面，并可通过精确的参数控制从而获得理想的曲率，通过条纹等工具实时评估曲面效果。内置的有限元分析 (FEA) 工具，设计工程师可以在3D环境中通过数字方式验证零件设计，缩短产品开发周期。 不仅是基础的运动动画，可对模型输入运动参数，以获得运动过程中各状态的受力情况。也可通过结果倒推出所需的输入力或者功率。 （9）数字化沟通加快从设计到制造的过程。在3D模型中直接赋予产品制造信息，生成易于传播的3D PDF ，通过直观的可交互文档查看制造数据。 4.电气类实训室安全教育软件：本软件以 Flash 动画与 3D 虚拟仿真相结合，能够使学生掌握电气类实训室各种安全操作规程、用电安全、人身的触电方式及触电急 救方法、过电压及防火防爆、火灾的预防、各种灭火器的使用和火灾逃生的方法等。对学生进行用电安全、消防教育，提高学生的安全意识，以及熟悉各种电气事故产生的原因和处理 电气事故的实用操作措施，提高解决电气事故的能力。 七、 配套资料及其他 1.投标提供设备配套实训指导书。 3.规范性高：为了防止出现“三无产品”，交货时提供设备制造厂商名称、商标及出厂合格证等齐全的相关信息。 4、现场培训。 |
| 37 | 直流稳压电源 | 一、详细参数 1、3组独立直流电源输出：CH1、CH2 0～30V/0～3A,CH3固定5V/3A； 2、4个3位数显示器，可同时显示两组电压及电流； 3、自动串联及自动并联同步操作：串联电压0～60V，并联电流0～6A； 4、能定电压及定电流操作，定电压时； 线性调节≤0.01% + 3mV， 负载调节≤0.01% + 3mV (额定电流≤3A)；≤0.02% + 5mV (额定电流 >3A)， 纹波 & 噪声≤1mVrms 5Hz～1MHz。 定电流时： 线性调节≤0.2% + 3mA， 负载调节≤0.2% + 3mA， 纹波电流≤3mArms。 |
| 38 | 数字示波器 | 一、详细参数 1、100MHz带宽，4路模拟通道； 2、实时采样率：≥1 GSa/s，存储深度：单通道最高24Mpts； 3、垂直档位：1mV/div～10V/div，垂直分辨率：最高12bit（高分辨率）； 4、垂直单位支持W、A、V和U，垂直通道标签可编辑； 5、时基精度：≤ ±25 ppm，水平时基：5 ns/div 至50 s/div； 6、时基模式：Y-T、X-Y（可同时观测Y-T波形）、Roll、延迟扫描、慢扫描； 7、内置6位硬件频率计，可测量2Hz～100MHz；精度：50ppm； 8、标配多种触发功能：包括边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发、码型触发、持续时间、欠幅触发、超幅触发、延迟触发、超时触发； 9、37种带统计的自动测量功能，测量区域可选屏幕或光标，测量信源可为CH1-CH4或MATH，提供专用测量键； 10、5组统计测量，可以统计测量结果最大值，最小值，平均值和标准差，测量次数，测量结果字号可设（标准/大/特大）； 11、数学运算：支持A+B、A-B、A×B、A÷B、FFT、A&&B、A¦¦B、A^B、!A、intg、diff、sqrt、lg、ln、exp和abs； 12、数字滤波：低通、高通、带通、带阻； 13、标配≥4根同品牌原厂无源探头； 14、接口配置：USB HOST（支持USB-GPIB），USB DEVICE，符合LXI-C类仪器标准的LAN接口； 15、显示屏：≥7英寸高清WVGA（800×480）TFT宽屏，12x8div，多级波形灰度显示； |
| 39 | 信号发生器 | 一、详细参数 1、最高输出频率25M、双路模拟输出，5种标准波形：正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、白噪声。内建48种任意波形，可以对内建波形进行任意编辑； 2、正弦波：1μHz到25MHz，方 波：1μHz到5MHz ， 锯齿波：1μHz到500kHz， 脉冲波：500μHz到5MHz ， 白噪声：5MHz带宽 (-3dB)； 3、频率精度温度系数<5ppm，频率分辨率1uHz； 4、100MSa/s采样率 、14bits垂直分辨率； 5、输出阻抗50Ω和高阻可设置，输出幅度4mV～20Vpp（高阻），垂直分辨率±（设置值的2%+2mVPP）； 6、具备短路保护功能，过载自动禁用波形输出； 7、相位噪声-108dBc/Hz，10KHz offset； 8、总谐波失真DC～20KHz，1Vpp<0.2%； 9、脉宽20nS～2000S，最小分辨率1ns； 10、任意波长度最大4k，配置任意波编辑软件，用户自定义数据格式转换软件； 11、调制功能：AM、FM、PM、FSK，支持外部调制； 12、调制功能调制波Sine、Square、Triangle、UpRamp、DnRamp、Noise、Arb； 13、线性和对数扫描（Sweep）及脉冲串（Burst）模式，支持TTL电平外部触发； 14、输入输出：可外接调制源、基准10MHz时钟源、外触发输入、触发输出，数字同步信号输出； 15、内置高精度100mhz~200MHz频率计，具有测量频率、周期、占空比、正/负脉冲宽度的功能，读数分辨率6位/秒； 16、配置标准的VISA驱动USB接口，支持U盘存储和调用，提供设备控制编程实例，支持远程控制。 |
| 40 | 交换机 | 一、详细参数 48口千兆交换机+4口千兆光企业级网络全管理。48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，MAC地址≥16K，内置AC电源，防雷≥正负7KV，交换容量≥336Gbps。 |
| 41 | 信息光学综合实验系统 | 一、用途 涉及光电专业核心课程信息光学、光学信息处理、高等光学、傅里叶光学、光学、应用光学。 二、系统配置 一）系统附件配置 （1）He－Ne激光器：632.8nm,功率≥1.5mW,TEM00 白光源：功率≥35W。 （2）一维调整(Z)、通用底座 二维调整架：内径Φ≥40mm,二维倾斜调整。 （3）二维调整台：二维水平调整，调节范围X:±2.5mm，Y：±2.5mm，台面尺寸：≥60×60mm。 （4）干板架：夹持范围0～6mm,尺寸≥50×26mm。 （5）白屏：≥100×150mm,单面带一维刻度。 （6）载物台：直径Φ≥50mm 。 （7）频谱滤波器：缝宽0～40mm,可作倾斜调整。 （8）凸透镜 f≥4.5mm,Φ6mm，凸透镜 f≥6.2mm,Φ6mm，凸透镜 f≥150mm,Φ≥36mm （9）凸透镜 f≥190mm,Φ≥36mm，凸透镜 f≥225mm,Φ≥36mm。 （10）傅立叶透镜 f≥150mm,通光孔径Φ≥56mm，平面反射镜 Φ36×4mm,镀铝膜。 （11）一维光栅 外形约45×60mm,25L/mm,光栅尺寸≥15×15mm。 （12）正交光栅 外形约45×60mm,25L/mm，光字屏外形≥60×45mm。 （13）θ调制板 外形约40×60mm,三维光栅。 （14）θ滤波板 红绿蓝绿四色滤波,35mm彩色胶片。 （15）分束镜 Φ36mm,T/R=5:5@450～650nm，分束镜 T/R=9:1@450～650nm。 （16）磨砂玻璃约80×60mm，小物体 陶瓷塔、全息干板 卤化银全息干板 显影粉、定影粉、漂白粉、玻璃刀、吹风机、磨口瓶各一个 。 三、实验项目 1、全息照相实验； 2、制作全息光栅； 3、θ调制和颜色合成； 4、阿贝成像原理和空间滤波 。 |
| 42 | 数字全息软件 | 一、用途 使用计算机进行模拟再现全息光学实验，替代传统光学衍射的方法，实现全息图的数字记录和再现。 二、详细参数 具有菲涅尔全息图计算模块；无透镜傅立叶变换全息图计算模块、中值滤波模块、维纳滤波模块、系统参数设置模块、仿真再现模块、计算全息模块：数字记录数字再现，光学记录数字再现，数字记录光学再现，光学记录光学再现、频谱分析模块、信息安全模块。 |
| 43 | 物理光学综合实验系统 | 一、用途 经典理论与近代技术相结合的应用性强的基础性实验教学内容。 可开设实验内容： 1、杨氏双缝干涉实验； 2、菲涅尔双棱镜干涉实验； 3、菲涅尔双面反射镜干涉实验； 4、劳埃德镜干涉实验； 5、夫琅禾费单维衍射实验； 6、夫琅禾费圆孔衍射实验； 7、菲涅尔单缝衍射实验； 8、菲涅尔圆孔衍射实验； 9、菲涅尔直边衍射实验； 10、牛顿环装置实验； 11、偏振光分析实验； 12、马赫-曾德尔干涉仪实验； 13、萨格奈克干涉仪实验； 14、迈克尔逊干涉仪实验； 15、迈克尔逊干涉仪测量气体折射率实验； 16、迈克尔逊干涉仪做光源空间相干性实验。 二、详细参数 1、仪器的组成：氦氖激光器、测微目镜、读数显微镜架、凸透镜、平面反射镜、分光镜、偏振片、1/4波片、1/2波片、劳埃德镜、双面镜、菲涅尔双棱镜、二维调整架、牛顿环、牛顿环直立架、光栅板、多孔架、干板架、磁性底座、一维滑座、白屏、刀片、低压钠灯、实验讲义等。 2、标准磁性底座，支撑筒长度：约75mm，内径：约12mm； 3、一维平移升降底座磁性底座，平移调节范围：不小于±12.5mm，调节精度：≤0.01mm，升降调节范围：不小于0～30mm，内径约12mm； 4、T型支撑筒，固定孔孔距：约为50mm，高度：约为75mm，内径：约为12mm； 5、二维微倾架，调节精度：≤0.25mm/R，内径1：约25mm，内径2：约40mm； 6、半导体激光器，波长：约为650nm，采用恒流源供电，电流调节范围：不小于0～15mA，功率：≥5mW，最小发散角：约0.5mrad，激光光斑大小可调； 7、氦氖激光器：输入电压：220V交流，输出波长：约6328Å，输出功率：约2.5，激光管腔长不小于250mm； 8、可调狭缝，调节范围：不小于0～5mm，透光孔款型：方形，透光宽度：约12mm，调节精度：≤0.01mm； 9、干版架，夹持范围：不小于0～10mm； 10、双缝板，刻划类型：双缝； 11、小孔狭缝板，刻划类型：单缝、单丝、小孔、小屏； 12、光栅板，刻划类型：单缝、双缝、矩孔、双孔、一维光栅、正交光栅； 13、双棱镜：契角约为40′，双面镜、劳埃德镜、反射镜：前表面镀膜，分光板：分光比5:5； 14、扩束镜，镜片类型：双凸型透镜，焦距：f=5mm，直径：约6.5mm，透光孔径：约3.5mm； 15、聚光透镜，透镜类型：胶合透镜，焦距：f=125mm，直径：约40mm，透光孔径：约38mm； 16、牛顿环：通光孔径：约35mm，曲率半径：≤1000mm，三方向调节干涉中心，配套专用牛顿环固定架； 17、起偏器、检偏器各一套，转盘360°可调，精度：≤1°； 18、1/2玻片、1/4玻片各一套，转盘360°可调，精度：≤1°； 19、刻度白屏，一侧表面正交刻度，一侧白屏，度值精度：≤1mm； 20、测量架，测量范围：不小于0～100mm，测量精度：≤0.01mm； 21、光电探头，光电转换面尺寸：不小于10*10mm，光阑类型：线型、圆孔型； 22、干涉仪组件具体参数： （1）固定镜：平面度约为λ/ 20，配套专用固定架，调节精度：≤0.25mm/R； （2）移动镜：平面度约为λ/ 20，配套专用调节架，调节精度：≤0.25mm/R,粗调范围不小于0-25mm，调节精度：≤0.01mm，细调范围：不小于0-1.5mm，调节精度：≤0.0001mm； （3）分光棱镜：分光比5:5； （4）投影屏：网格线型投影屏。 23、观察显微镜： （1）物镜：焦距f=41.47mm，放大倍率约3X; （2）测微目镜：测量范围：不小于0-8mm，测量精度：≤0.01mm，放大率：约20X； 24、配套光功率计检测光电流信号： （1）输入电压：AC=220±10V； （2）琴键开关按键换挡，六档位测量范围：2uA、20uA、200uA、2mA、20mA和200mA; （3）提供DC=5V电压输出接口。 25、低压钠灯及电源具体参数： （1）特征谱线：589.0nm，589.6nm（俗称双黄线）； （2）灯光管型：螺口，功率P=20W，工作电压AV=15±5V，工作电流AC≈1.0-1.3A； （3）电感式镇流器，低噪音，输入电压：AV=220±10V； （4）金属灯罩，三方向出光窗，配可拆卸毛玻璃； （5）高度可升降。 26、空气折射率测量仪具体参数： （1）气压测量范围：不小于0～0.12Mpa，测量精度<2.5%； （2）采用进口飞思卡尔高精度压力传感器数字显示气压值。 |
| 44 | 光电课程设计综合实验平台 | 一、用途 应用光学及光学设计等课程的重要实验设备，包含以下四个实验内容： 1、透镜焦距测量实验； 2、光学系统主面测量实验； 3、望远镜实验； 4、显微镜实验。 二、配置清单 光学面包板、物屏、像屏、光学支架、不同焦距透镜、移动平台、滑座、半导体激光光源。 三、详细参数 1、光学面包版：900X600X60mm,标准矩阵孔，配置实验所需棒柱棒座； 2、中心高：200mm左右； 3、物屏：标尺屏及专用支架； 4、像屏及专用支架，像屏带有十字刻度； 5、透镜：f25mm、f32mm、f45mm、f-25mm、及专用透镜架、节点器标配专用透镜； 6、节点器移动平台，便于换取透镜，连杆顺滑带刻度，便于测量； 7、滑座：二维横向微调滑座1个、二维垂直微调滑座1个、一维滑座4个，均做氧化发黑处理，防止腐蚀等； 8、光源：半导体激光器连电源，配置专用二维精密调整架、平行白光及电源，平行度＞95%，5米内近似平行； 9、保修期：质保1年，终身维护。 |
| 45 | 磁光调制综合实验系统 | 一、用途 磁光调制综合实验系统作主要应用于研究磁场与光场相互作用的物理过程，也适用于光信息处理的实验研究。便于学生加强对磁光效应的原理特性的理解，并掌握其基本调制方法。 二、配置清单 1、磁光调制综合实验系统； 2、磁光光路组件。 三、详细参数 1、光源组件： 激光器：≥650nm，输出功率约10mW，光斑大小连续可调，带二维调整架1套，二维水平调整，调节范围X:±2.5mm，Y：±2.5mm，面尺寸：≥约60×60mm。 2、磁光晶体组件： 配置交流磁光调制组件1种，晶体面积5*35mm、直流磁光调制组件1种，晶体面积5*30mm。直流磁场强度连续可调，调节范围：0～0.2T，具有较大的费尔德系数，旋光角大于20度；内置正弦波：0～10KHz，峰峰值0～5V，方波：0～10KHz，峰峰值0～5V，具备音频调制输入及输出接口。 3、光学组件： 尺寸约1000mm×120×30mm，最小读数1mm，配套滑动装置，高精度调节镜架：稳定性强。光电探测器及二维调整架，调节范围X:±2.5mm，Y：±2.5mm。1/4波片1片，波长650nm，360度可调 最小刻度为1度。偏振片2片，360度可调 最小刻度为1度。白屏1只，70*100mm。导轨滑块6套，调节杆架6套。 四、实验内容 1、观察磁光晶体的磁旋光现象； 2、磁光交流调制实验； 3、磁光直流调制实验； 4、测量磁旋光材料的费尔德常数； 5、磁光通信实验。 |
| 46 | 光电技术创新综合实验系统 | 一、用途 涉及光电技术、光电检测、光电显示等多个专业核心实验课程，开设了一系列的应用性、设计性、综合性、研究创新性实验。 二、配置清单 1.光电技术创新综合实验平台1台； 2.光学导轨约800×120×30mm、滑块及枝干各3个。 3.实验模块及组件：光敏电阻组件；光电二极管组件；光电三极管组件；硅光电池组件；PIN光电二极管组件；雪崩光电二极管（APD）组件；色敏光电二极管组件；光电倍增管组件；热释电传感器组件；四象限传感器组件、光源组件各1套；光源输出及测量模块，光敏电阻模块，光敏二三极管模块，光电耦合模块，硅光电池模块，热释电传感器模块，红外收发模块，光电测距模块，温度/色敏模块，PSD位置传感器模块各一块。 三、详细参数 1、台体结构：钣金+光学导轨，结构牢固耐用；尺寸：约800*500*300配套照度计量程：20Lx、200Lx、2000Lx、20000Lx，最小可测光强0.01Lx电流表量程：20μA、200μA、20mA、200mA，最小可测电流：0.1μA 电压表DC200mV、DC2V、DC20V、DC200V，最小可测电压：0.1mV。 ，转速表，输出电源+5V/10A（一路）DC：±5V（两路）、±12V（一路）DC：0～30V可调电压源DC：0～200V可调电压源DC：0～20mA可调电流源； 2、配套CDIO创新与工程实践软件平台； 3、配套工程认知光电器件类3D仿真软件； 仿真系统主要由元器件仿真模块和实验仿真模块组成；光电元器件仿真：包含九种（光敏电阻、光电二极管、光电三极管、硅光电池、PIN光电二极管、APD雪崩光电二极管、色敏二极管、光电倍增管、半导体激光器）器件结构仿真、器件原理仿真、器件接线操作、器件运行仿真等功能。 （1）器件结构仿真：包括上述光电器件的外形、内部结构仿真。 （2）实验仿真：包括上述光电器件的特性测试实验仿真。 （3）仿真环境：虚拟仿真真实的实验室及光学平台实验环境，环境逼真，生动形象。 （4）仿真技术：采用3D仿真技术，模拟真实实验，具备声音播放与字幕播放教学功能，同时声音与字幕可编辑加载。 （5）3D虚拟仪器：3D虚拟光源、3D虚拟电源、3D虚拟电压表、3D虚拟电流表、3D虚拟欧姆表、3D虚拟电阻等。 (6)仿真功能：3D虚拟仪器及器件可自由拖放，自由接线并搭建实验电路，光源、电源等参数可以设置调节。 四、实验内容 1、光电器件3D虚拟仿真认知类实验 （第一阶段光电导论，光电工程认知基础概念导入课时实验） （1）.光敏电阻、光电二极管、光电三极管、硅光电池、PIN光电二极管、APD雪崩光电二极管、色敏二极管、光电倍增管、半导体激光器的结构仿真（手/自动拆装）、器件原理演示仿真、器件接线操作仿真、器件运行演示仿真、特性测试实验仿真。 （2）.光电倍增管的实验系列（供应商需自备5分钟内的演示视频文件，视频演示内容为以下3项） a.光电倍增管器件的结构仿真（手动拆解、自动拆解） b.光电倍增管器件原理仿真、接线仿真、运行仿真等功能 c.光电倍增管器件的特性实验仿真（IA-U,Ik-U,IA-E,Ik-E,SA-U,Sk-U,G-U,I-λ,T-R特性曲线，模型算法不少于4种） （3）.半导体激光器的实验系列（供应商需自备5分钟内的演示视频文件，视频演示内容为以下3项。） a.半导体激光器件的手动拆解、自动拆解。 b.导体激光器件原理仿真、接线仿真、运行仿真等功能。 c.半导体激光器件特性实验仿真（I-U、I-E特性曲线）。 2、光电技术基础特性实验系列（第二阶段，光电器件基本特性的知识） LD，LED的V-I特性曲线测试实验，全彩光源控制实验；光敏电阻特性测量实验（光照，伏安，时间相应特性）；光敏二三极管特性测试实验（光照，伏安，时间相应特性）；PIN光电二极管特性测试；APD光电二极管特性测试实验；硅光电池特性测试实验（光照，伏安，时间相应特性）；光电倍增管的特性测试实验系列 3、光电检测系列（第四阶段：）该部分实验均匀分布在各自模块上 光敏电阻光控开关设计验证；光敏电阻光控灯设计验证；硅光电池光照度计设计验证；简易光功率计设计验证；光电报警设计验证；红外遥控设计验证；PSD 位移测试系统设计验证；热释电报警器设计验证；光电耦合开关里程表设计验证；光电转速计设计验证；光电测距系统设计验证；太阳能充电器设计验证；数字式温度计设计验证；颜色识别系统设计验证；红外体温计设计验证；单片机程序设计验证类实验等。 |
| 47 | 信息显示与光电技术综合实验平台 | 一、用途 为光电相关专业所开设的光电显示、平板显示相关课程的所开发的创新型实验设备。 二、配置清单 1.信息显示与光电技术综合实验平台。 2.光学导轨及配件。 3.实验模块：LED特性测试模块、直插LED模块、全彩LED显示及控制模块、LCM模块、TFT显示模块、LCD模块、OLED显示模块、贴片LED模块、单色LED广告屏显示模块、LCD特性测试及应用模块（一）、双色LED显示驱动模块、LED电源驱动模块（一）、LED电源驱动模块（二）、OLED特性测试及照明模块、VFD特性测试及应用模块各一套。 三、详细参数 1、平台主体部分 材质：铝型材+铝面板，结构灵活，牢固耐用 尺寸：约800*500*300mm；内置电源及仪器仪表平台配备基本的仪器仪表，包括照度计、转速/频率表等及可调电压源、电流源；光学套件：光学导轨，配套的通用光学滑3块及75mm支架3个。 2、平台配套光电显示器件与仿真教学综合实验系统软件 采用三维动画仿真技术开发的仿真教学软件。通过该仿真系统，学生不仅能通过3D模型认识光电显示元器件，而且能够通过实验电路更好地理解元器件的实际应用。学生置身于仿真环境中，可以充分调动感觉，运动和思维，极大地提高了学习效率。 （1）光电显示器件仿真：包含LED数码管、LED阵列、LED、LCD、OLED器件结构仿真、器件原理仿真、器件接线操作、器件运行仿真等功能。器件结构仿真主元器件的外形、内部结构。实验特性仿真实验等 （2）仿真环境：虚拟仿真真实的实验室及光学平台实验环境。仿真技术：须采用3D仿真技术，模拟真实实验，具备声音播放与字幕播放教学功能，同时声音与字幕可编辑加载。 （3）3D虚拟仪器及仿真功能：3D虚拟光学导轨、3D虚拟角度旋转台、3D虚拟滑块及支架、3D虚拟光源、3D虚拟电源、3D虚拟电压表、3D虚拟电流表、3D虚拟欧姆表、3D虚拟电阻等，并且3D虚拟仪器及器件可自由拖放，自由接线并搭建实验电路、角度旋转台、滑块、光源、电源等参数可以设置调节。 四、能完成的实验内容 1、光电显示器件虚拟仿真教学实验系列 （1）LED数码管、LED阵列、LED、LCD、OLED器件的结构仿真实验与教学 ；手动、自动拆装与教学、原理实验仿真与教学、器件连线及运行仿真与教学； （2）LED的I-U/E-I/E-φ特性曲线仿真与教学； （3）LCD的E-U/E-φ特性曲线仿真与教学； （4）OLED的I-U/E-I/E-φ特性曲线仿真与教学 2、光电显示实验 （1）LED显示系列实验 LED正反向伏安特性测试实验；LED正向降压、反向击穿电压测试实验；LED角度特性测试实验（LED强度的空间分布测试实验、LED半最大强度角及偏差角测试实验）；LED时间响应特性测试实验；常见LED电流调节驱动实验；特殊LED电流调节驱动实验（单色闪烁LED、七彩慢闪LED、七彩快闪LED、食人鱼LED、双色LED、全彩LED等电流调节驱动实验）；LED配色实验；PWM调节驱动LED实验；全彩LED计时显示和时钟显示实验；文本静态、动态显示实验；全彩LED广告屏拼接实验；段码屏显示实验；LED驱动实验（LED电流调节驱动实验、LED PWM调节驱动实验）；LED配色实验；大功率LED照明实验；单片机编程控制LED点阵显示实验；逐字、逐列、向上滚动显示实验；上位机软件控制广告屏显示实验；双色LED显示驱动实验；LED电源串联、并联、串并混合驱动应用实验；LED PWM调节驱动实验；LED阵列低压直流照明驱动实验（LED阵列低压直流照明驱动实验、LED阵列驱动线性调光实验、LED阵列驱动PWM调节驱动实验、LED阵列驱动过温保护演示实验）；LED高电源电压驱动实验；LED阵列市电照明驱动实验； （2）LCD显示系列实验 LCD1602显示实验和数字时钟显示实验；段码式数字时钟显示实验；LCD显示实验；LCD饱和电压测量实验；LCD电光特性测量及曲线绘制实验；LCD对比度、陡度β、响应时间、视角测量实验； （3）OLED显示系列实验 OLED显示实验；液晶通光阻光实验（静态、闪烁、动态）；阈值电压、关断电压测量实验；OLED的I-V、I-P特性测试实验；OLED响应时间和余晖时间特性测试实验；OLED角度辐射特性测试实验 （4）VFD显示系列实验 VFD静态、动态显示实验、电压-亮度测试实验；；VFD阴极电流-亮度和电流-电压测试实验；VFD阳极、栅极特性测试实验；VFD占空比测试实验；VFD专用IC驱动显示实验 3、信息显示设计实验系列 VFD应用驱动设计实验；文本动态显示设计实验；VFD单片机驱动显示设计实验；VFD的H桥驱动显示设计实验；VFD交流、直流驱动显示设计实验；双色LED显示设计实验（可开展“交通设计”）；大型全彩LED广告屏设计实验；LCD显示设计实验；TFT显示设计实验。 |
| 48 | He-Ne激光器模式分析实验装置 | 一、用途 可以掌握He-Ne激光器的调整方法，了解激光器的基本原理、基本结构以及输出激光的特性等。 二、配置清单 1、主机系统：He-Ne激光器模式分析实验装置1台； 2、模块组件：导轨、可变模式氦氖激光器、、共焦扫描干涉仪、偏振片、高斯光束变换透镜、探测器组件、CCD组件、激光光束分析软件、机械组件各1个。 三、详细参数 1.导轨：10000mm×200mm×100mm 2、可变模式氦氖激光器：总长约约490mm，宽约60mm，高约85mm，表面喷砂氧化黑，包含激光防护罩，增益管长约270mm，半外腔设计，单片布鲁斯特窗，偏振度﹥500:1，包含三种腔镜Φ约20mm，曲率半径分别是约0.5、1、2m，齿轮齿条调节行程≥150mm，可现实模式包括TEM00、TEM01、TEM10、TEM11输出等。 氦氖激光器：波长≥632.8nm；典型工作电流约5mA，功率≥1.6mW，腔长260mm，TEM00，含激光器调整架；1套。 3.F-P共焦球面扫描干涉仪组件： 精细常数>120，自由光谱区2.48GHz；锯齿波发生器线性小于<10%，锯齿波电压范围0～150V，偏置电压0～150V可调，频率0～100Hz可调，探测器带宽1MHz，一级信号放大。 4.偏振片：Φ25.4mm，K9玻璃窗口，AR@400nm～700nm，消光比>400:1； 5、高斯光束变换透镜：f=50.8mm～150mm，光洁度III级，宽带增透膜400nm～700nm；线光束变换组件：Φ9mm，AR@400nm～700nm；十字光束变换组件：Φ9mm，AR@400nm～700nm；点矩阵变换组件：二元相位光栅设计，30*30mm。 6.探测器组件： 激光功率计：测量波长范围200nm～1100nm，测量功率范围0～20mW，四挡切换功能、探头口径Φ10mm，测量精度0.01uW，校准波长：波长632.8nm。 7.CCD组件： 分辨率1280×1024，量化深度10bit，像素大小5.2μm×5.2μm，USB2.0接口； 8.激光光束分析软件：光斑能量分布二维伪彩色显示及灰度显示，三维立体显示，一维分布曲线，计算单模和多模激光光斑的横向半径、纵向半径和平均半径，测量精度优于5%； 9.机械组件： 精密光学导轨：L×W=1200mm×120mm，包含导轨底座1220×200×120mm（整体结构稳固），配套滑块、一维移动滑块、调节支座、支杆、可变衰减光阑、激光管夹持器、二维俯仰可调、最大夹持Φ50mm。 四、实验内容 1、氦氖激光器谐振腔调试实验 ； 2、氦氖激光器横模观测实验； 3、激光横模变换（单横模，多横模）与参数测量实验； 4、激光谐振腔设计实验(激光器不同腔长、腔镜曲率半径、F参数下的参数测量)； 5、氦氖激光器纵模间隔测量实验； 6、氦氖激光正交偏振与偏振模竞争观测实验； 7、高斯光束发散角测量实验 ； 8、激光高斯光束参数测量(高斯光强分布，质心位置，瑞利长度，束腰半径、远场发散角，M方因子)实验； 9、高斯光束的传输与透镜变换特性测量 ； 10、高斯光束变换（准直，扩束，聚焦）与测量实验； 11、高斯光束一字线变换观测实验； 12、高斯光束十字线变换观测实验； 13、高斯光束点阵变换观测实验。 |
| 49 | 半导体泵浦激光原理实验系统 | 一、用途 学生可自己动手，通过调整激光器光路，观察倍频现象，并测量倍频效率、相位匹配角等参数，从而进一步了解和掌握激光原理及激光技术。 二、配置清单 1、主机系统：半导体泵浦激光原理实验系统1台； 2、模块组件：光学导轨、光学调整架、半导体激光器、激光护目镜、激光晶体、倍频晶体，调Q晶体，输出镜、红外显示卡、808nm半导体激光器、激光功率计、光电探测器各1个。 三、详细参数 1、光学导轨：长约800mm、精度：1mm； 2、光学调整架：XY镜架1套,XY镜架调节范围X:±2.5mm，Y：±2.5mm，精度0.01mm;四维调整架4套,调节范围X:±2.5mm，Y：±2.5mm，俯仰角可调，精度0.01mm;五维调整架1套，调节范围X:±2.5mm，Y：±2.5mm，俯仰角可调，360°可旋转精度0.01mm，通用滑块6套。 3、半导体激光器：波长≥650nm、口径约16mm、功率≥5mW； 4、激光护目镜：808nm、1064nm吸收式； 5、光学元件：激光晶体2种，3*3*5mm、Φ3*5,镀膜；倍频晶体1种,3*3*5mm，镀膜；调Q晶体1种5*5*0.8mm，镀膜输出镜3种Φ20*5，K9，镀膜，1%、3%、8%。 6、红外显示卡：探测灵敏峰值：1064nm、激光波段：800～1400nm、吸收光范围：253～500nm； 7、808nm多模光纤耦合半导体激光器：激光光纤输出功率：≥2000mW、波长：≥808nm、波长范围±3nm，准直光斑：约2mm，光功率稳定度：<3%/2小时、激光器操作温度范围：0℃～40℃； 8、光纤：200um多模光纤，光纤长度 1m，FC/PC 光纤接口； 9、激光功率计：波长响应范围：200nm～20nm，探头感光直径：约10mm，量程：0～2W、数字显示。 四、实验内容 1、半导体激光器泵浦源阈值及I-P特性测试实验； 2、半导体端面泵浦固体激光器调试实验； 3、最佳腔长选取实验； 4、最佳输出透过率选取实验； 5、半导体泵浦固体激光器静态输出特性测试实验； 6、半导体泵浦固体激光器功-功转化效率测量实验； 7、可饱和吸收晶体被动调Q实验； 8、调Q脉冲脉宽和重复频率测量实验； 9、激光倍频实验； 10、激光倍频相位匹配角选择实验。 |
| 50 | 声光调制实验系统 | 一、用途 让学生了解和掌握声光效应的条件和物理机制，学习和掌握声光调制的实验方法和技术。 二、配置清单 1、声光调制综合实验系统； 2、声光调制光路组件。 三、详细参数 1、光源组件：激光器：650nm，输出功率10mW，光斑大小连续可调，最小光斑直径1mm，带二维调整架1套，二维调整架，调节范围X:±2.5mm，Y：±2.5，精度0.01； 2、声光晶体组件：声光晶体：TeO2，工作波长≥650nm，工作频率：100MHz，声光电源：电压约24V，电流约1A，具备功率可调，及3位半显示功能，内置正弦波：0～10KHz，峰峰值0～5V，方波：0～10KHz，峰峰值0～5V，具备音频调制输入及输出接口； 3、光电探测器及二维可调，调节范围X:±2.5mm，Y：±2.5mm，配套一维平移台，行程范围：0-25mm，最小精度0.01mm，支持直流解调和交流解调功能，支持3位半显示功能； 4、光学组件：1020mm×200mm×100mm，最小读数1mm，配套滑动装置，高精度调节镜架：稳定性强。角度旋转台，微调±5°，粗调360°，精度5′；白屏1只，70*100mm。通用滑块3套，75mm调节杆架3套； 4、控制器：处理器：≥I5-10500(6C/12MB/3.1GHz) 内存：≥8G 硬盘：≥1T ； B460主板 集成显卡；电源：260W；系统：WIN10-H-64 ；显示器：≥21.5英寸，分辨率：≥1920×1080。 四、实验内容 1、声光调制的衍射实验； 2、交流信号调制特性实验； 3、声光调制与光通讯演示实验； 4、测量声光调制器的衍射效率实验； 5、声光调制偏转角实验； 6、布拉格角测量实验； 7、测量超声波的波速实验。 |
| 51 | 电光调制实验系统 | 一、用途 设备通过演示晶体横向电光调制实验，加深学生对偏振光干涉、双折射、非线性光学知识的理解，使学生掌握电光调制、会聚光干涉的基本原理，理解晶体的半波电压和电光系数等基本概念以及激光通讯的基本原理。 二、配置清单 电光调制综合实验系统 三、详细参数 1、光源组件：激光器：≥650nm，输出功率约10mW，光斑大小连续可调，最小光斑直径约1mm；带二维调整架1套，行程范围：0-25mm，最小精度0.01mm； 2、电光晶体组件：晶体类型：铌酸锂，双面溅射电极，三维可调，360度可调 最小刻度为1度，通光面积为5mm×5mm；长度约30mm。实验电源：-1000V～1000V可调，内置正弦波：0～10KHz，峰峰值0～40V，方波：0～10KHz，峰峰值0～80V，具备音频调制输入及输出接口； 3、低噪声光电探测器：最低纹波噪声峰峰值小于1mV， 320-1100nm，截止频率＞200MHz,二维可调，调节范围X:±2.5mm，Y：±2.5mm； 4、光学组件：光学导轨1000mm×120mm×30mm，导轨底座：1020mm×200mm×100mm，最小读数1mm，高精度调节镜架：稳定性强。二维可调扩束镜 40X,调整范围：调节范围X:±2.5mm，Y：±2.5mm。1/4波片1片，波长650nm，360度可调 最小刻度为1度。偏振片2片，360度可调 最小刻度为1度。白屏1只，70*100mm。通用滑块6套，75mm调节杆架6套； 4、控制器：处理器：≥I5-10500(6C/12MB/3.1GHz) 内存：≥8G 硬盘：≥1T ； B460主板 集成显卡；电源：260W；系统：WIN10-H-64 ；液晶显示器：≥21.5英寸，分辨率：≥1920×1080。 二、实验内容 1、电光调制系统搭建及现象演示实验； 2、电光晶体锥光干涉图实验； 3、调制法测电光晶体半波电压实验； 4、极值法测电光晶体半波电压实验； 5、语音光通讯演示。 |
| 52 | 光纤光栅传感原理及应用实验系统 | 一、用途 光纤光栅传感原理及应用实验系统主要研究光纤光栅传感的原理及相关检测应用。 二、配置清单 光纤光栅传感原理及应用实验系统。 三、详细参数 1、宽带光源：中心波长：1310±20nm；半宽度：>40nm；输出功率：>-6dBm； 2、可调谐滤波器：中心波长1310±2nm；调谐范围：±3nm；调谐分辨率：0.05nm； 3、高精度功率计：探测范围：0.05nW～1uW；读出分辨率：-73dBm； 4、等强度梁：位移调谐读出分辨率：1um；应变读出分辨率：5 ustain。 四、实验内容 1、光纤光栅透射光谱特性和反射光谱特性测试； 2、光纤光栅中心波长与位移特性关系； 3、光纤光栅中心波长与载荷特性关系； 4、光纤光栅中心波长与温度特性关系； 5、光纤光纤中心波长与倾角特性关系； 6、机械振动特性研究； 7、材料特性研究实验（Q值、杨氏模量）。 |
| 53 | 光纤传感综合实验系统 | 一、用途 主要实现多种光纤传感技术的原理、应用及设计性教学，让学生了解光纤传感技术的原理，培养学生光纤传感技术的应用设计能力。 二、配置清单 1.光纤传感综合实验系统实验平台； 2.光纤测试组件：光纤微弯测试组件、光纤测距组件、光纤压力传感组件、光纤温度组件、光纤烟雾报警组件各一套； 3.其他组件：摄像头1个，BNC模拟接口720p，彩色，感光面积1/4英寸;电视机1台，BNC模拟接口，4.3寸可折叠。 三、详细参数 1、光源：LED白光源，0-20mA，SMA905接口；LD光源，波长650nm，2.5mw，FC接口； 2、光纤及夹具:四维光学调整架，调节范围X:±12.5mm，Y：±12.5mm，Z：0-10mm，精度0.01mm. 3、光电探测器：硅光二极管200-1100nm，SMA905接口；PD探测器，FC接口，波长范围200-1100nm 4、直流电压源±5V一路/直流电流源0-20mA连续可调； 5、输入电源：AC 220V±10%，50Hz±10%； 6、光纤测距：利用反射型光纤实现微小距离的测量，测距范围为0～1cm，支持在线编程； 光学套件：光纤位移测量组件1套（螺旋测微仪，行程0-25mm，精度0.01mm，1个；75mm支架1个；平面镜1个Φ36mm，高反射膜；反射光纤1个，外径2.2mm，内径1mm，长度0.8m接口SMA905接口）； 7、光纤微弯称重：利用光纤微弯的光传输特征，测量重量，支持在线编程； 光纤类型：塑料、φ1（纤芯）、φ2.2（包层）； 8、光纤压力传感：传光型，测压范围4～20KPa，线性度：±5%； 9、光纤温度：传导型，量程常温～120℃，温度控制精度±1°C，线性度±5%； 10、光纤烟雾：利用光纤的烟雾传输特征，识别烟雾情况。 四、实验内容 1、光纤微弯测试实验； 2、光纤测距实验； 3、光纤轴向、径向位移测量实验； 4、反射式光纤位移传感实验； 5、光纤信号传输实验； 6、光纤音频及图像传输实验； 7、光纤压力传感实验； 8、光纤温度实验； 9、光纤烟雾报警实验。 |
| 54 | 桌面式激光雕切一体机 | 一、用途 非金属切割，教学。 二、详细参数 1.系统规格：镭射主机、烟雾净化、抽风一体式设计，加工台设置左右通料，可无限延展；镭射源配置30W金属射频管，风冷；探针式自动对焦；打印式驱动程序，最小切割线缝≤30微米。 2. 工作区域：≥450×310×150 mm； 3. Z轴工作台调整：0～150 mm，电动升降平台； 4. 最大雕刻速度：≥1000mm/sec，加速度5g； 5. 重复精度：≤0.001mm； 6. 定位精度：≤0.01mm； 7.驱动程序：打印式驱动系统（具备3D浮雕、定点打孔并能自定义打孔停留时间和次数设置、探针式自动对焦功能），绘图软件直接打印输出，不需任何软件转换； 8. 使用软件：CorelDRAW、CAD、Photoshop、Word、Excel等所有与Windows兼容的软件，直接打印输出； 9. 定位指示：红光模组指示； 10. 使用语言：可切换中英文且可自定语系； 11.序号生成系统：具有序号生成系统，根据加工信息，自动生成编码，一次性输出≥88组标码，字高0.8mm，字符数1个，序号位置调整，与MES系统衔接。 12. 操作方式：可利用Windows兼容的打印机驱动程式来设定，或从操作面板由人工设定； 13.排版软件：具有铭牌二维码排版软件，可自动抓取EXCEL内容生成铭牌，包含≥20个具体铭牌库，二维码正方相功能。 14.烟雾净化系统：设备主机、净化、抽风一体式设计，双向通信，自动同步启动/关闭系统， 99.97% @ 0.3μm，≥750W，风量≥1200m3/h，五道净化程序，有效过滤烟雾、粉尘、气味； 15. 空气助推系统：≥125L/min×1， ACO-009D/135W； 16. 操作保护：安全磁环开关，升降平台限位开关； 17.特殊功能：3D浮雕、斜肩、反白、镜射、补正、打点、位置调整、探针式自动对焦、以太网络（远程维护）、切割补偿，空气侧吹防燃，COPY N次功能，具备输入输出信号端口--可实现全自动化作业（无需人工上下料），可加装CCD自动定位系统； 18. 性能拓展：根据产品的加工特点，可实现不回原点的循环连续加工方式，成倍提升加工效率及优化设备合理高效使用！并可真正实现全自动化作业； 19. 控制设计：主板、机器、激光发光器电源全部分级控制，方便维修，从而降低维修成本，延长激光器使用寿命； 20. 显示荧幕： LCD显示目前执行档案、激光功率、切割雕刻速度、执行时间、已存储档案内容，及自动侦错等多项功能显示； 21. 激光能量控制：数位式功率控制可由0.1～100%无段控制，且可依圆形成比例的控制脉波产生速度，同时可依颜色设定不同功率； 22. VR虚拟仿真培训系统：①web3D交互培训系统，支持≥100人同时在线，支持pc、移动端同时观看。② 按1：1的比例搭建1个实验环境虚拟3D场景，可提供教学初期对设备的认知、操作使用环节的讲解，以及学生的模拟训练等相关教学活动。③ 软件采用虚拟现实技术，虚拟展示实际场景，主要包括安装联机、软硬件配置、功能介绍、软硬件操作流程、安全教育、故障处理、维护保养、常规案例工艺流程等场景。④ 教学模块主要内容：对设备的软硬件进行系统介绍，内容包括激光原理、设备功能、硬件配置、软体设置、操作面板、适用材料、适用的绘图软件、安全教育等。⑤ 练习模块主要内容：对设备的操作步骤进行全面练习，包括新机软硬件安装、图纸绘制、开机过程、材料放置、雕刻/切割设置、自动对焦、面板操作、作品加工案例解析、日常故障处理方法、维护保养方法等。⑥ 考核模块主要内容：以作品制作为案例对操作步骤进行考核，若操作错误程序终止。考核内容包括图纸绘制、开机过程、材料放置、雕刻/切割设置、自动对焦、面板操作等； 23.课程支持： 数字模型制作课程教案； 激光技术在建筑设计、景观、城市规划中的应用； 激光技术在艺术设计中的应用； 激光技术在机械机电、工程训练中的应用； 激光技术在创新创业空间建设及运营中的应用； 激光技术在新材料、新技术科研中的应用； 激光技术在生物、医疗、化工中的应用； 激光技术在Die Cut精密模切、FPD平板显示、Wafer半导体、生物医疗、汽车制造、新材料新能源、核电能源等先进制造产业的应用技术讲座。 新工科“KAPI”一体化实训应用课程； 24.项目式教学：以教育部新工科项目《大学生知识、能力、实践、创新（KAPI）一体化培养理论与实践》为载体，提供激光精密加工与新材料、新技术、新工艺的综合应用实践——双稳态液晶膜产品设计制造项目课程，包括教材、双稳态液晶膜主材、整套辅材、电控元器件、模型图纸、制作工艺卡； 25.机器尺寸：≤710×860×1170 mm。 |
| 55 | 激光切割机 | 一、用途 金属切割，教学 二、详细参数 1.系统规格：封闭式机箱设计，镭射源配置≥1500W光纤镭射源，XYZ轴行程≥620×620×100mm，伺服电机驱动，具有序号生成系统、二维码排版软件。 2. 对焦方式： 三维自动对焦系统，巡航自动对焦，保持焦距恒定，反应灵敏准确，避免因板材起伏变化引起的切割质量变化； 3. 最大加工速度：≥1250mm/sec，加速度0.5g； 4. 最大切割厚度：碳钢板≥10mm，不锈钢板≥4mm，碳纤维≥10mm； 5. 重复定位精度：±0.01mm； 6. 最小线宽：0.03-0.10mm； 7. Z轴升降控制精度 ：±0.02mm； 8. 使用电机：≥750W无刷伺服电机，保证运行精度和速度； 9. 传动结构：采用龙门双驱齿条传动，三轴联动，三轴控制，伺服电机驱动，X轴750W,Y轴750W×2，保证速度和精度，连接1:5变速装置，运行更加平稳快速； 10. 气动控制：内置比例阀、高压阀、普通空气阀，气源多极分控可由软件自由调节气压大小，调高调机效率； 11.序号生成系统：具有序号生成系统，根据加工信息，自动生成编码，一次性输出≥88组标码，字高0.8mm，字符数1个，序号位置调整，与MES系统衔接 12.工件检测系统：闭环伺服控制，采用速度位置双闭环算法，采样率≥1000次/sec，静态测量精度±0.001mm，动态响应精度±0.05mm；速度≥999mm/s，加速度≥2G，DA分辨率16bit，DA零漂3mv，DA响应时间0.01ms；接口：TCP/IP协议,光缆有效传输距离≥100m；支持U盘升级及网络在线升级；报警功能、示波功能、抖动抑制功能、蛙跳上抬功能； 13. 智能检测系统：智能监测激光器状态、冷却系统状态、机械传动状态、双驱误差检测、随动焦距探测系统状态，以I/O或RJ45端口联机通讯； 14.排版软件：具有铭牌二维码排版软件，可自动抓取EXCEL内容生成铭牌，包含≥20个具体铭牌库，二维码正方相功能。 15. 防护设计：≥620mm隐藏式左右双开透明推拉门，节省空间，方便观察，防止强光辐射及切割废屑弹出，符合CDRH Class1国际安全规范； 16. 控制模式：智能人机交互系统，300x455mm控制面板、≥19英寸液晶显示器、键盘盒都采用嵌入式设计，美观大方，节省空间； 17. 装夹工作台：工作台采用气动滑轨夹盘，4组双齿条滑动自锁撑料杆设计，夹料范围≥640×800mm，方便定位和上下料； 18. 抽风系统：≥750W，2840r/min, 1170m2/h, 2140Pa, φ150mm抽风盒及废料收集盒采用漏斗式设计，即方便收集废料，又保证风力强劲，粉尘外排； 19. 自动润滑系统：自动给齿轮齿条补给润滑； 20. 电源波形失真：≤0.05； 21. 电源转换效率：≥0.8； 22. 响应时间：10%，1秒內； 23. 过压保护：380V±3%； 24. 碳刷：1017材质碳刷； 25. 额定流量：≥2L/min+>15L/min； 26. 扬程：≥53米； 27. 过载保护：≥1.2倍功率； 28. 压缩机功率：≥1.05KW/1.43HP； 29. 名义制冷量：≥3.11KW/2674Kcal/h； 30. 制冷剂：R-22/R-410a； 31. 充注量：≥750g； 32. 温控精度：±0.5℃； 33. 支持图形格式：CAD、DXF、PLT、AI等格式； 34. 机床噪音：〈75db； 35. 光束质量：基模； 36. 机身结构：整体方钢焊接，去除时效应力，精铣装配平面，确保了整机的刚性和长期使用的稳定性； 37. 机箱设计：封闭式保护机箱和装置，避免皮肤和肉眼受到伤害； 38. 加工材料：碳钢、不锈钢、合金钢、硅钢、镀锌钢、铝合金、铜及合金、钛及合金、碳纤维等金属材料的精密切割； 39. VR虚拟仿真培训系统：①web3D交互培训系统，支持≥100人同时在线，支持pc、移动端同时观看。② 按1：1的比例搭建1个实验环境虚拟3D场景，可提供教学初期对设备的认知、操作使用环节的讲解，以及学生的模拟训练等相关教学活动。③ 软件采用虚拟现实技术，虚拟展示实际场景，主要包括安装联机、软硬件配置、功能介绍、软硬件操作流程、安全教育、故障处理、维护保养、常规案例工艺流程等场景。④ 教学模块主要内容：对设备的软硬件进行系统介绍，内容包括激光原理、设备功能、硬件配置、软体设置、操作面板、适用材料、适用的绘图软件、安全教育等。⑤ 练习模块主要内容：对设备的操作步骤进行全面练习，包括新机软硬件安装、图纸绘制、开机过程、材料放置、雕刻/切割设置、自动对焦、面板操作、作品加工案例解析、日常故障处理方法、维护保养方法等。⑥ 考核模块主要内容：以作品制作为案例对操作步骤进行考核，若操作错误程序终止。考核内容包括图纸绘制、开机过程、材料放置、雕刻/切割设置、自动对焦、面板操作等； 40.课程支撑：新工科“KAPI”一体化实训应用课程（以“面向新工科的机械制造基础课程KAPI体系改革与研究”成功立项的项目为例）、新材料新技术项目式教学课程（以双稳态液晶膜、电子纸、调光膜等材料为例），含课程教材及解析案例，提供设计图纸、制作材料、成品模型（提供证明材料）。提供Die Cut精密模切、FPD平板显示、Wafer半导体、生物医疗、汽车制造、新材料新能源、核电能源等先进制造产业的应用课程； 41.项目式教学：以教育部新工科项目《大学生知识、能力、实践、创新（KAPI）一体化培养理论与实践》为载体，提供激光精密加工与新材料、新技术、新工艺的综合应用实践——双稳态液晶膜产品设计制造项目课程，包括教材、双稳态液晶膜主材、整套辅材、电控元器件、模型图纸、制作工艺卡； 42.配套课套件：机械手爪： 材料：不锈钢 厚度1mm-2mm。 机械手爪套件：套件由1mm-2mm不锈钢材料切割制成，通过拉铆方式装配，用于展示、讲解各类学科竞赛中常用机械手爪的设计要点及运动原理。套件由≥10件1mm-2件2mm厚度不锈钢零件组成，全部使用激光切割，装配后套件在手爪闭合状态时长200mm，宽80mm，手抓开启状态时长180mm，宽106mm。手抓开合角度0～180度，可通过底部手拉把手控制手抓开合并抓取。 套件含有详细资料，包括切割图纸，切割工艺卡，装配工艺卡等，需提供完整的课程讲解； 43. 中控及软件：包含主机、显示器、键盘、鼠标、操作系统，可通过CAD、Coredraw等设计软件设计图样、直接导入专用套料切割软件，完成整个切割过程； 44.外形尺寸：≤1930×1450×2050mm |
| 56 | 教学型数控车床 | 一、用途 数控车削，教学 二、详细参数 教学型数控车床装置整机使用220V电源，主轴通孔孔径≥25mm，主轴转速范围最高为每分钟≥2000转，主轴电机为伺服电机，主轴电机功率≥400W，电压220V；数控系统需采用国标编程的数控系统，具有2轴或3轴联动，面板应具有全部的0-9的数字按键、字母按键、显示屏、动作键等；X轴行程≥200mm，Z轴行程≥420mm，X轴和Z轴均采用滚珠丝杆驱动；设备内置直角坐标机械手，机械手左右行程不小于400mm，前后行程不小于200mm，上下行程不小于150mm，机械手集成固定在设备后侧的垂直平面，机械手整体须在机床安全保护罩内。设备卡盘直径≥150mm，最大回转直径≥150mm，最大车削直径≥150mm，最大车削长度≥300mm；设备采用排到刀座，刀座的刀位数≥4个，刀位配用的刀具长宽10mm*10mm，具备前后刀位加工；机床具有完全封闭的保护罩和透明安全门，床身和数控控制器为一个整体；机床底座采用不锈钢材料，其中底座使用的不锈钢材料厚度≥4.5mm，安全保护罩使用不锈钢材料厚度≥0.8mm。机床适用于0.6米*1.2米桌面，故机床整体长宽不大于该桌面，整机重量不大于80KG。 |
| 57 | 教学型六轴机械手 | 一、用途 机器人，教学 二、详细参数 轴数 ：6 ； 运行半径：≥700MM ； 最大负载：≥5KG ；额定负载：≥5KG ； 工作范围 ；轴 1：-175。〜+175。 轴 2： 130。〜+50。 轴 3： 120。〜+50。 轴 4：-175。〜+175。 轴 5：-120。〜+120。 轴 6：-180。〜+180。 重复定位精准度：±0.05MM ； 最大本端速度 ：≥500MM/S ；本体重量：≥23 KG ；输入电压：220V ；总功率：≥360W ； 噪音：<80dB ； 环境要求 ： 温度5°C-40°C ；湿度10%-80% ；安装方式：台面、侧装、倒装；机身材质 ：铝合金； 动力装置 ：一体化伺服电机含多圈绝对值编码器 ；带刹车的一体化伺服电机含多圈绝对值编码器 ； 减速装置 ：谐波减速(1 ・ 6 轴)； 回零位置 ：多圈绝对值编码器。系统技术参数：控制轴数为机器人标准6轴+2轴；示教盒为8寸TFT-LCD，触摸屏，模式开关，安全开关，急停按钮；伺服电机为总线绝对值编码器伺服电机；接口为1）48x32可扩展I/O；2）2路0-10V模拟量输出，控制焊接电流电压；3）1路编码器正交输入，用于视觉跟踪系统；4）6路报闸电机输出；5）机器人专用接线端子；6）RS232通讯、RS485通讯，用于绝对值电机通讯；7）通讯网口，实现EtherCAT通讯；操作模式为示教、再现、远程；编程模式为键盘输入、示教再现、工艺编程；运动功能为点到点、直线、圆弧；系统指令为运动、逻辑、运算、工艺，兼容数控系统指令；坐标系为关节坐标、用户坐标、工具坐标、世界坐标；PLC功能为梯形图编辑、8000步；报警功能为急停报警、伺服报警、安全维护、起弧异常、坐标系异常等。 |
| 58 | 人工智能教学实验系统 | 一、用途 人工智能，教学 - 详细参数 系统要求融合人工智能技术+嵌入式系统技术+工业机械臂应用技术+AR技术+物联网技术；通过丰富的基础实验和项目案例，实现从人工智能基础学习到应用实践的完整过程。 一）硬件要求 1、实验箱结构： 实验箱分为两层结构，上层实验层，下层储物层，机械臂可存放在储物层的专用存放区，实验时可放到实验层的专用放置区进行实验（包括机械臂底座放置区、不少于8个货物仓位）；主板带管理锁，方便储物层的设备安全管理；针对实验功能，实验箱具有整体化、一体化设计，不接受散件拼装；铝合金包边，承重抗压不易变形； 2、嵌入式AI运算单元： - 采用多核心处理器，四个Cortex-A53核心和两个Cortex-A72核心，GPU支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenCL1.2, DirectX11.1； 2) ≥4GB DDR3内存； 3) ≥16GB eMMC； 4) 配备≥10寸，分辨率≥1920*1200的液晶屏，带多点电容触摸屏； 3、嵌入式AI运算单元主板： 1) ≥4路USB 2.0 HOST接口； 2) 具有USB 3.0 HOST接口； 3) 具有TF卡接口，Type-C接口，音频输入，HDMI接口； 4) ≥2路 CSI 摄像头接口； 5) 具有10/100/1000M以太网接口，EDP显示屏接口； 6) 2路MIPI DSI显示接口(最高点4K屏)； 7) ≥10路可扩展GPIO接口； 8) ≥2路TTL 串口； 9) 具有 PCIE 4G 接口， RTC备用电池接口， SPI 接口； 10) 具有2.4G/5G/WIFI+蓝牙4.0，2路功能按键，具有用户自定义LED ； 11) 2路3W喇叭输出接口； 12) 具有重力传感器； 4、嵌入式AI控制单元： 1) 采用Cortex-M3内核处理器，最高主频≥72MHz，RAM≥64KB，FLASH≥512KB； 2) 用于工业机械臂、无线传感网控制等； 5、嵌入式AI控制单元主板： 1)主板设计方式：采用整块PCB板设计方式，尺寸≥360mmx406mm；嵌入式AI运算单元主板、不少于10寸液晶屏、嵌入式AI控制单元、QWERTY全键盘、无线传感网节点模块、13.56M RFID模块固定在嵌入式AI控制单元主板上，保证系统整体性、一体化。 - 一路USB-HUB从AI运算单元引出，拓展出三个USB接口； 3) 2路串口，一路串口可用于AI运算单元与AI控制单元通信，一路串口用于工业机械臂控制； 4) RFID模块接口，支持多种不同频段的RFID模块； 5) 2组无线传感网络接口，每组均具有仿真接口，可自动识别多种传感网络； 6)板载50pin标准Arduino拓展接口，可用于外接传感器进行实验；可拓展标准Arduino接口拓展板，包括：Arduino电机板，包含直流电机及驱动电路、步进电机及驱动电路、舵机及驱动电路；Arduino键盘板，包括数码管、矩阵键盘、LED灯；Arduino传感器板，包含酒精传感器、光强传感器、温度传感器、气体传感器、光电门、火焰传感器、继电器、蜂鸣器、超声波传感器； - 具有AI控制单元仿真器接口； 8) 板载蜂鸣器、LED灯等常用资源； 6、工业级USB免驱摄像头：24位图像色彩，MJPEG图像下：输出分辨率不低于1920*1080时31帧成像，输出分辨率不低于1280*720时60帧成像，输出分辨率不低于800*600时60帧成像，输出分辨率不低于640*480时120帧成像，120°广角无畸变； 7、工业机械臂：带反馈的可编程机械手臂，包含不少于6个高寿命串行总线舵机，每个舵机可以反馈位置、电压、温度等数据； 8、QWERTY全键盘：搭配QWERTY全键盘，方便进行本地开发。可以利用该全键盘直接在嵌入式AI单元上进行编程操作，无需PC机参与即可完成编程操作。 9、无线传感网节点模块： 1)搭配物联网无线传感网节点底板，带一键还原功能，插入配套的一键还原卡，不用PC和仿真器参与，通过板载按键即可还原。 节点带不少于1.44寸TFT低功耗液晶屏，用于显示传感器数据及通信信息。可扩展标多种传感器模块和通信核心模块，且可以自动识别。要求标配ZigBee、Wi-Fi两种传感网络，并能支持LoRa、BLE、IPv6、NB-IoT网络，方便以后设备升级； - 配备4个无线通信核心板，要求任何一个通信核心模块可以插接到任何一个通信底板上，具体包含：2个ZigBee通信核心板；2个支持AP功能的低功耗Wi-Fi通信核心板； 3) 配备温湿度、直流风扇、光强、继电器，传感器及控制模块。支持接口兼容的光电传感、火焰、可燃气、电位器、蜂鸣器、触摸、人体红外、超声波测距等传感器及控制模块。要求接口兼容，可以直接连接任意通信底板； 4)配备一键还原卡，可以自动识别传感器和通信模块（NB-IOT、LoRa 、ZigBee、蓝牙、IPv6、Wi-Fi），节点模块种无论插入哪种通信模块和传感模块都可以自动识别并还原。 10、标配13.56M RFID模块（可扩展相同封装的125K、NFC、915M、2.4G、指纹模块等），板载低功耗MCU，ARM Cortex-M0核，独立USB转串口， 1.44寸TFT LCD 独立显示2个按键，1路蜂鸣器，≥10路IO扩展，1路LED灯，SWD下载口，独立复位。模块对外提供USB、RS232、I2C等3种访问方式。支持IOS IEC14443A协议； 11、嵌入式操作系统：搭载64位Ubuntu16.04，Qt 5.5，Python3.5，TensorFlow1.7； 二）实验资源等要求（所有实验均须提供完整的实验案例（包含源码）及实验指导说明文件，需提供实验指导书等相应辅证材料） 1、提供基于 Linux系统与Windows系统的开发环境搭建：提供Linux、Windows两种系统的Python、TensorFlow人工智能环境搭建实验，提供CPU、GPU两种环境的TensorFlow环境搭建实验； 2、提供Python实验 1) Python基础：包括Python基础语法、字符串操作、文件操作、异常处理等方面的实验，实验数量≥10个； 2) Python高级：包含Python接入第三方库，Python高级语法、Python面向对象等方面的实验，实验数量≥15个； 3) Python项目：至少包含飞机大战Python综合项目，项目数量≥5个。 3、提供如下人工智能开发实验，基于TensorFlow 1) 人工智能基础实验，实验数量≥10个； 2) 基本处理算法模型实验：至少包括机器学习中分类问题、回归预测问题两类问题的算法实验，实验数量≥3个； 3) 神经网络算法实验：至少包括基于前馈人工神经、基于闭合回路的递归神经、基于反向传播算法进行空间表征的压缩重构的网络模型算法实验，实验数量≥5个； 4) TensorFlow实用技术实验：至少包括对训练出来的模型进行保存和恢复以进行新的预测，TensorFlow中Graph的可视化以及训练过程中loss的可视化实验； 5) 高级框架TFlearn实验：至少提供包括基于Fine-tuning实现对原模型的微调以及大型数据集的处理方案算法实验，且实验数量≥5个； 6) TFlearn视觉网络：提供基于TFlearn计算机视觉处理处理网络算法实验，实验数量≥6个； 7) 基于百度AI开放平台的人工智能图像识别实验，实验数量≥5个； 8) 基于百度AI开放平台的人工智能语音识别实验； 9) 基于百度AI开放平台的人工智能人脸识别实验：提供至少包括人脸检测、人脸识别、改进返回值实验，实验数量≥6个； 10)人工智能应用实验：提供可以离线训练并识别的人工智能应用实验源码，至少包括OpenCV图像采集以及处理、手写数字识别、车牌识别、目标检测、人脸识别、语音识别应用实验算法实验，实验数量≥8个。 - 提供如下人工智能开发实验，基于PaddlePaddle 1) Paddle基础概念实验，实验数量≥10个； 2) 命令式编程使用教程实验：至少包括命令式编程模式、多卡训练等，实验数量≥5个； 3) Paddle使用技巧实验：至少包括训练过程中模型评估、增量训练等实验，实验数量≥6个； 4) Paddle简单案例：至少包括Softmax回归实现数字识别训练和预测、卷积神经网络实现数字识别训练和预测、词向量实现与应用等实验，实验数量≥10个； 5) Paddle计算机视觉：至少包括图像分类训练与应用、生成对抗网络训练和应用等实验，实验数量≥6个； 6) Paddle自然语言处理：至少包括情感分析训练与应用、语义角色标注训练与应用、机器翻译训练与应用等实验，实验数量≥6个； 7) Paddle推荐系统：至少包括个性化推荐系统训练与应用等实验，实验数量≥2个，投标时提供详细实验清单； 8)人工智能应用实验：提供可以离线训练并识别的人工智能应用实验源码，至少包括OpenCV图像采集以及处理、手写数字识别-PaddlePaddle、手写数字识别-Paddlelite、口罩识别-PaddlePaddle、口罩识别-Paddlelite、目标检测、人脸检测、人体姿态检测应用实验算法实验，实验数量≥8个。 5、提供机器视觉实验 1) 基础概念与知识部分：至少包括机器视觉概念与发展等实验，实验数量≥5个； 2) OpenCV部分：至少包括图像色彩空间变换、图像阈值分割、图像几何变换、平滑图像、目标轮廓特征查找、霍夫变换等实验，实验数量≥25个； 3) 机器/深度学习部分：至少包括颜色识别、人脸识别等实验，实验数量≥8个； 6、提供无线传感网实验 1) ZigBee部分：包括基于ZigBee的开发环境搭建、组网、灯光控制、串口传输、数据透传控制等实验、以及本实验箱的配套传感器模块实验（每种传感器提供一个独立实验），TinyOS开发环境搭建、TinyOS点对点数据传输实验； 2) 低功耗Wi-Fi部分：包括基于Wi-Fi的透传、AT实验、物联网云基础实验、传感节点采集组网、以及本实验箱的配套传感器模块实验（每种传感器提供一个独立实验）； 7、RFID模块部分：至少包括13.56M读卡实验、13.56M写卡实验、13.56M读写秘钥实验、饭卡消费充值系统、13.56M调试助手，实验数量≥8个，投标时提供详细实验清单； 8、提供STM32部分实验 1) STM32F103部分：至少包括LED灯、蜂鸣器、案件中断等实验，实验数量≥5个； 2) 机械臂控制部分：至少包括舵机转动控制等实验，实验数量≥5个； 3) 无线射频技术部分：至少包括13.56MHz高频读单个扇区、13.56MHz高频写单个扇区等实验，实验数量≥4个； 9、项目开发例程（PPT以及视频教程）部分：课程视频≥25个，并配套PPT； 10、综合项目（至少需包含如下项目内容，投标时提供视频证明） 1) AI计算机视觉仓库货物分拣整理：基于AI计算机视觉+机械臂控制为一体的仓库货物分拣、整理项目，基于TensorFlow框架通过深度学习神经网络算法识别仓库货物，在终端进行显示及控制，可以通过机械臂将货物进行仓库间的搬运，也可以将仓库内的货物进行整理归位； 2) AI语音机械臂控制货物分拣：基于AI语音识别+机械臂控制为一体的机械臂控制、货物分拣，用户可以通过语音发布指令控制机械臂执行动； 3) AR仓库货物分拣：通过AR增强现实技术实现图像识别，创建与现实中物体相关联的虚拟模型，结合鼠标或者手指的动作来操控虚拟物体，进而机械臂也跟随虚拟物体的移动进行相应的动作，也可以通过UI的操作来直接控制机械臂的运动； 4) 基于AI开放平台的图像识别+抓取：基于AI开放平台的图像识别，包括：动物识别、水果识别、蔬菜识别、车标识别、汉字识别、英文识别，并且可以基于机械臂控制不同种类的物体进行分类搬运； 5) 无线物联网模块拓扑图：基于物联网模块的拓扑图，可以显示物联网模块的传感器数据以及控制传感器状态； 6) RFID模块拓扑图：基于RFID模块的拓扑图，可以显示RFID卡中的数据；11、提供人工智能实验系统软件，至少能够完成AI计算机视觉仓库货物分拣整理、 AI语音机械臂控制货物分拣、AR仓库货物分拣项目的综合管理及各个项目功能的单独展示，开放实现源码； 12、为辅助老师课程建设，所投产品厂家需有丰富的线上线下培训经验，有能力提供不少于4个人，且至少4个月嵌入式人工智能的线下正规培训名额；能够提供在线课程账号至少4个，每个账号应不少于100学时。 |
| 59 | 桌面型数控铣床 | 一、用途 数控铣削，教学 二、详细参数 1、工作有效行程X*Y*Z：≥300mm×300×120mm； 2、台面尺寸（长*宽）：约520mm×400mm； 3、裸机外观尺寸（长*宽*高）：约692mm×652mm×770mm； 4、主轴功率及冷却：2200W/循环水冷，自动冷却系统，无需外接水源；5、主轴转速：24000rpm以内，可调节转速； 6、刀具安装直径：ER20，1-13mm； 7、最大加工速度：约4000mm/min； 8、最大空载速度：约6000mm/min； 9、进料高度：≥150mm； 10、对刀方式：全自动对刀； 11、加工精度：±0.02mm； 12、重复定位精度：±0.01mm； 13、机械结构：一体式Y轴运动底盘，风琴罩防尘设计，镶嵌式移动龙门，金属电机基座，XYZ轴向实心支撑模块，龙门材料厚度20mm，工作台面厚度30mm； 14、加工文件格式：DXF/EPS/PLT/STL/IGS/STEP/NC/G代码； 15、工作电压：AC220V 50-60Hz； 16、四轴拓展：具有拓展A轴功能接口； 17、电机X/Y/Z：闭环步进电机2.2N/M； 18、限位开关：光电限位； 19、丝杆型号：高精度1605滚珠丝杆； 20、控制系统：脱机控制系统； 21、滑动导轨：HGH15直线导轨； 22、主轴旋转方向：正转+反转； 23、润滑系统：自带油路，手动注油； 24、机身材质：铝合金； 25、照明方式：LED； 26、工业电源：24V-10A； 27、变频器：DFL变频器； 28、电机驱动：57型闭环电机驱动器； 29、工作台承重：约50kg； 30、裸机重量：约100kg。 31、机器桌台（材料:钣金+实芯理化板，尺寸:100cm/75cm/80cm，结构:双抽屉+双开门储物仓）。 32、标配清单：主机*1，控制箱*1，手轮*1，自动对刀仪*1，水泵*1，刀具*5，扳手*2，电源线*1，U 盘*1，压板*4，夹头*2，说明书*1，晶智牛云使用指南*1，保修卡*1，精度检测报告*1，合格证*1。〔主机*1（功率2.2KW），控制箱*1（JYS4脱机控制系统），手轮*1（最小分辨率0.01mm），自动对刀仪*1（支持精度0.005mm），水泵*1（功率30W），刀具*5（6mm3支/3mm2支），扳手*2（开口21-30），电源线*1（国标），U 盘*1（内存16G），压板*4（90*20*8mm），夹头*2（ER20-6/ER20-3.175）〕 |
| 60 | 视觉检测设备采购 | 一、用途 视觉检测，教学 二、配置清单 工业相机5台、光源41个、光源控制器7个、镜头2个、棱镜2个、滤光镜3个、偏振片2个、视觉实验架1个、相机电源5个、数据线5根。 三、详细参数 1、工业相机1参数：像素600万；分辨率3072*2048；芯片类型CMOS；曝光方式：卷帘曝光；数据接口GigE PoE;光学接口:C;黑白相机；数量：1个； 2、工业相机2参数：像素200万；分辨率1920*1200；芯片类型CMOS；曝光方式：全局曝光；数据接口GigE PoE;光学接口:C;黑白相机；数量：1个； 3、工业相机3参数：像素500万；分辨率2448*2048；芯片类型CMOS；曝光方式：全局曝光；数据接口GigE PoE;光学接口:C;黑白相机；数量：1个； 4、工业相机5参数：像素1000万；分辨率3840*2748；芯片类型CMOS；曝光方式：卷帘曝光；数据接口GigE PoE;光学接口:C;黑白相机；数量：1个； 5、光源1参数：点光源，输出0.8A，功率2.7W；数量：发光颜色为红色3个，发光颜色为蓝色3个，发光颜色为白色3个； 6、光源2参数：环形光；直接小于45mm，内径10-15mm；发光角度30度；数量：发光颜色为红色3个，发光颜色为蓝色3个，发光颜色为白色3个； 7、光源3参数：环形光；直接小于45mm，内径10-15mm；发光角度60度；数量：发光颜色为红色3个，发光颜色为蓝色3个，发光颜色为白色3个； 8、光源4参数：环形光；直径120mm;发光角度0度；数量：发光颜色为红色2个，发光颜色为蓝色2个，发光颜色为白色2个； 9、光源5参数：条形光； 长度115mm;宽度32mm; 数量：发光颜色为红色1个，发光颜色为蓝色1个，发光颜色为白色1个； 10、光源6参数：背光源； 尺寸150*150；数量：发光颜色为红色1个，发光颜色为蓝色1个，发光颜色为白色1个； 11、同轴光；外形尺寸80*80mm，发光面尺寸73mm; 数量：发光颜色为蓝色1个，发光颜色为白色1个； 12、光源控制器1参数：数字恒流型；供电电压DC24V;最大输出电流2A;输出通道：4；通讯方式：以太网通信;数量：5个； 13、光源控制器2参数：数字恒流型；供电电压DC5V;最大输出电流2A;输出通道：4；通讯方式：以太网通信;数量：2个； 14、镜头1参数：远心镜头，倍率10X，景深3.5um；数量1个； 15、镜头2参数：远心镜头，倍率1X，景深0.4mm内；数量1个； 16、棱镜1参数：反射棱镜，方形棱镜15mm*15mm；数量1个； 17、棱镜2参数：半透半反棱镜，方形棱镜15mm*15mm；30%反射70%透射；数量1个； 18、滤光镜1参数：波长为425-435nm的光可透过；透过率：85%；数量1个； 19、滤光镜2参数：波长为500-555nm的光可透过；透过率：85%；数量1个； 20、滤光镜3参数：波长为615-650nm的光可透过；透过率：85%；数量1个； 21、偏振片：螺纹规格：M30.5*P0.5；有效孔径：＞Ø26.5mm；数量2个； 22、视觉实验架：含相机移动夹具、光源移动夹具、光源固定支架、微调升降台、工作面板等模块；尺寸210*290*468（mm)； 23、相机电源：DC12V电源；含3米线；数量5个； 24、数据线：千兆，长度5米；数量5个。 |
| 61 | 教学型高频加热炉 | 一、用途 热处理，教学 二、详细参数 设备主要用于工程训练教学中加热锻压金属材料，设备输入电源为220V，主机输出电源电压48V，功率不低于1800W，设备有完整的电保护装置和热保护装置，同时包含集成于设备内部的冷却水泵。整机为立式垂直结构，感应加热线圈在上方并离底部高度不低于1000mm，顶部包含空气开关和急停开关。主机电源在设备中部并保持与冷却水箱距离不低于200mm，冷却水箱在设备的最底部并固定于设备，全机为202不锈钢材料；通过感应加热使材料温度高于1000摄氏度。 |
| 62 | 桌面型3D打印机 | 一、用途 3D打印，教学 - 详细参数 1、成型尺寸：≥220*220*270mm； 2、设备尺寸：≤490*455*625mm； 3、热床温度：最高可达到110°C； 4、喷头温度：最高可达到300℃； 5、额定功率：≤350W； 6、支持语言：支持≥9国语言； 7、工作模式：联机、SD卡或云端打印； 8、打印层厚：0.1mm〜0.4mm； 9、切片软件：为确保无产权纠纷需提供生产厂家品牌一致的切片软件并提供软件著作权。 - 文件格式：STL\OBJ\AMF； 11、喷嘴直径：02、0.4、0.6mm可选； 12、精度：0.1mm-0.3mm； 13、挤出方式：全金属双齿轮近端挤出机； 14、打印速度：10〜150mm/s； 15、打印平台:弹簧钢PEI磁吸平台支持自动+CR Touch 16点自动调平，自动检测补偿热床不同打印高度快速调平，节省时间； 16、打印耗材:PLA\TPU\PETG\ABS\PA\碳纤维； 17、操作屏幕：4.3英寸触摸屏； 18.配套云平台：支持在手机云端模型库中共享和存储模型数据。上传模型后可以使用应用内的3D切片器对上传的模型文件进行切片设置，按百分比对模型进行缩放，旋转。同时可在手机云端模型库对已上传模型的打印质量，填充，支撑，平台附着，外壳，速度和温度进行设置和调整。支持3D照片生成模型功能。支持照片生成月球灯模型功能。用户可以注册登录个人账号，上传图片，视频，以及模型。支持点赞、评论、收藏、下载等功能。； 19.提供原厂的授权和售后承诺函； 20.拥有3D打印机基于Marlin1.1.6的断电续打功能嵌入式软件，支持断电续打功能。 |
| 63 | 激光焊接机器人 | 一、用途 激光焊接，教学 二、详细参数 激光功率1000w-3000w之间，激光波长1070正负10nm，工作模式可以为连续或调制，控制系统ML激光控制系统，机器人重复进度0.05mm，机械手臂展1450mm，机械手负载10kg，机器人轴书6轴，冷却方式为循环水冷，瞄准定位方式为红光指示与红光一字线（可选装CCD观察）。系统技术参数：控制轴数为机器人标准6轴+2轴；示教盒为8寸TFT-LCD，触摸屏，模式开关，安全开关，急停按钮；伺服电机为总线绝对值编码器伺服电机；接口为1）48x32可扩展I/O；2）2路0-10V模拟量输出，控制焊接电流电压；3）1路编码器正交输入，用于视觉跟踪系统；4）6路报闸电机输出；5）机器人专用接线端子；6）RS232通讯、RS485通讯，用于绝对值电机通讯；7）通讯网口，实现EtherCAT通讯；操作模式为示教、再现、远程；编程模式为键盘输入、示教再现、工艺编程；运动功能为点到点、直线、圆弧；系统指令为运动、逻辑、运算、工艺，兼容数控系统指令；坐标系为关节坐标、用户坐标、工具坐标、世界坐标；PLC功能为梯形图编辑、8000步；报警功能为急停报警、伺服报警、安全维护、起弧异常、坐标系异常等。 |
| 64 | 动力电机 | 一、用途 电能转化为机械能，用于方程式赛车项目 二、详细参数 (1)额定功率≥42kW。 (2)额定电压≥670VDC。 (3)额定扭矩≥125Nm。 (4)额定转速≥5300rpm。 (5)额定电流≥115A。 (6)具备电机冷却系统能以温度传感器进行温度检测及水冷组件进行散热。 |
| 65 | 电机控制器 | 一、用途 对电机进行监测、控制，用于方程式赛车项目 二、详细参数 (1)额定功率≥60kW。 (2)峰值功率-30sec≥120kW。 (3)额定电压≥560VDC。 (4)电压范围：400〜750VDC。 (5)额定电流≥200A(rms)。 (6)峰值电流-60sec≥380A(rms)。 (7)过载能力-60sec≥200%。 (8)输出频率范围：0〜800Hz。 (9)开关频率：2-10-12kHz。 (10)电容约：800μF。 (11)低压功率≥16W。 (12)最大效率：≥98%。 (13)工作温度范围：-40〜65(超温降频输出)℃。 (14)储存温度：-40〜85℃。 (15)转矩响应时间≤10ms。 (16)转矩控制精度：±5%。 (17)控制器保护壳体。 |
| 66 | 动力电池 | 一、用途 电车的动力来源，用于方程式赛车项目 二、详细参数 (1)构成零组件，包括电池组、主正继电器、主负继电器、预充继电器、预充熔断器、预充电模块、电压表、高压正负极接头、线束连接组合、霍尔电压表； (2)电池材料：钴酸锂； (3)电池包标称总电压≥584.6V； (4)电池包总电量≥9.817kWh； (5)电池模组：符合FSEC与FSAC赛事规则，每个电池组满足最高电压不超过120VDC、最大能量不超过6MJ(1.67kWh)、最大重量不得超过12kg； (6)电池单体标称电压≥3.8V，容量≥16.8Ah； (7)电池具备冷却系统能以温度传感器进行温度检测。 |
| 67 | 电池管理系统 | 一、用途 智能化管理及维护各个电池单元，用于方程式赛车项目 二、详细参数 (1)主从式架构（一个主控模块及三个从控模块）； (2)采用ABS+铝复合材料结构； (3)电压：12V，通信：CAN，端口：3路； (4)实时监测电池单体电压，异常即停止； (5)实时监测电池单体温度，异常即停止； (6)实时显示SOC数值； (7)实时监控电池绝缘阻值，绝缘响应值为：<250Ω/V； (8)配备烟雾报警器系统； (9)实时监测电池充放电总电流，当电流异常时自动停止充放电； (10)实时记录电池故障信息； (11)系统自动检测电池工作状态，自动开机与休眠； (12)自动检测充/放电模式并切换为充/放电模式； (13)支持二次开发、研究及学习扩展功能； (14)支持学习新能源汽车动力电池管理系统的控制算法开发； (15)支持学习汽车电控领域快速原型开发工具的使用； (16)支持学习Matlab/Simulink仿真建模工具； (17)支持学习基于RCP的V模式开发流程； (18)能够采集动力电池及各单体电池的电压、温度、电流，采用CAN网络通讯收发命令并作出响应，对动力电池进行过压、欠压、过温、低温以及过流保护。 |
| 68 | 电气安全系统 | 一、用途 对车辆电气系统自动控制、保护、监视和测量，用于方程式赛车项目 二、详细参数 (1)构成零组件包括电气安全回路、供电开关、停止供电开关、电流传感器监控电流、电气安全检查电压量测接口、声光警报器：整车电路绝缘故障警报提示、绝缘监测系统监测整车绝缘情况、绝缘检测状态指示灯、电池管理系统状态指示指示灯、驱动状态指示灯、行车指示灯、电气控制面板、仪表板。 (2)电气安全回路须由相关电子装置互锁串联组成,包括低压系统主开关、BSPD（制动可靠性检查）、IMD（绝缘检测）、AMS（电池管理系统状态检查）、主环左侧急停开关、主环右侧、急停开关、驾驶舱内急停开关、惯性开关、手动维护开关、BOTS(制动超行程开关)、驱动系统主开关、高压接插件。 (3)符合FSEC与FSAC赛事规定的ESF电气安全报告的电气安全设计要求。 |