东莞农村商业银行分支机构上网管理统一规划建设项目

市场调研项目需求

一、项目信息

项目名称：东莞农村商业银行分支机构上网管理统一规划建设项目

招标人：东莞农村商业银行股份有限公司

项目概算：人民币约 330万元（含税）

设备维保服务期：本次招标的项目设备维保服务期五年（60个月）。

二、项目背景

为了加强分支机构互联网WiFi使用规范，防范互联网安全威胁，东莞农村商业银行拟开展分支机构上网管理统一规划建设项目，现开展分支机构上网管理统一规划建设项目市场调研，欢迎愿意参加本项目市场调研的潜在供应商，提供市场调研资料。

三、招标内容

本项目采购一批上网行为管理设备、交换机、无线AP以及无线AC设备，硬件设备技术需求如下：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入交换机 | 不限 | - 盒式设备，提供工信部入网证。实配48个10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个或以上万兆SFP+光口（带4个万兆多模光模块）；实配冗余电源，且单个电源能支持设备满负荷运行。支持电源、风扇、温度告警功能。 - 设备的CPU芯片、交换芯片为国产芯片、操作系统为国产系统。 - 支持带外网管口,带外网管口与业务口路由表分离，支持通过console、telnet、SSH等命令行方式进行配置和管理。支持主流的AAA认证方式，支持NTP功能，支持SNMP V1/V2/V3、提供产品的MIB库，支持syslog。 - 提供外部接口支持设备配置修改和性能查询。 - 支持DHCP，支持横向虚拟化（多台设备可虚拟成1台管理），支持802.1x，支持链路聚合，支持STP、RSTP、MSTP，并有相应的环路保护技术。 |
| 2 | POE接入交换机 | 不限 | - 盒式设备，提供工信部入网证。支持POE,实配24个10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个或以上万兆SFP+光口（带4个万兆多模光模块）；实配冗余电源，且单个电源能支持设备满负荷运行。支持电源、风扇、温度告警功能。 - 设备的CPU芯片、交换芯片为国产芯片、操作系统为国产系统。 - 支持带外网管口,带外网管口与业务口路由表分离，支持通过console、telnet、SSH等命令行方式进行配置和管理。支持主流的AAA认证方式，支持NTP功能，支持SNMP V1/V2/V3、提供产品的MIB库，支持syslog。 - 提供外部接口支持设备配置修改和性能查询。 - 支持横向虚拟化（多台设备可虚拟成1台管理），支持802.1x，支持链路聚合，支持STP、RSTP、MSTP，并有相应的环路保护技术。 |
| 3 | 上网行为管理 | 不限 | - 设备支持网页过滤、用户认证、应用控制、内容审计、防病毒、带宽管理、终端接入管理等上网行为管理功能。 - 具备8个或以上千兆电口，双电源（含光/电模块和双电源模块）。 - 同时支持不低于5条1000M的线路带宽接入，线路能实现互为备份自动切换。 - 支持最大人数不低于6000人，同时在线人数不低于3000人。 - 支持SNMP，提供产品的MIB库。 - 提供外部接口支持设备配置修改和性能查询。 |
| 4 | 无线接入点AP | 不限 | - 室内无线接入点，整机最大接入速率不低于1Gbps。 - 支持802.11a/b/g/n/ac/ax。 - 支持PoE+供电和本地供电，提供电源适配器。 - 支持同时接入用户数不少于100人。 - 支持使用中文SSID。 |
| 5 | 无线接入点AP（高密） | 不限 | - 室内无线接入点，整机最大接入速率不低于5Gbps。 - 支持802.11a/b/g/n/ac/ax。 - 支持PoE+供电和本地供电，提供电源适配器。 - 支持同时接入用户数不少于500人。 - 支持使用中文SSID。 |
| 6 | 无线AP控制器 | 不限 | - 支持8个或以上万兆光口,双电源（含光/电模块和电源模块）。 - 支持控制1024个或以上AP（包含License）。 - 支持支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证。 - 支持SNMP，提供产品的MIB库。 - 提供外部接口支持设备配置修改和性能查询。 - 支持设备冗余备份功能，并支持主备AC间配置同步。 - 支持纳管序号4与序号5的无线接入点AP。 |
| 其他说明： - 本项目具体采购的数量以实际规划为准。 2、以上设备（系统）提供5年原厂质保期内（自硬件产品验收之日起）免费维修，5年普通硬件备机服务，5年7*24*4原厂维保，集成安装及项目实施服务，故障处理及保修，季度深度巡检，调试测试，维护培训。 |  |  |  |

四、项目总体服务要求

（一）服务期

服务期为五年（60个月），以原厂服务承诺函为准，在签订合同后30日内将产品运抵招标人指定交货地点。

（二）服务说明

所有服务内容必须由原厂提供，供应商配合协调相关资源。包括提供原厂技术工程师、原厂支援、原厂备件等。

（三）服务内容

- 安装与实施服务。设备到货后进行安装、规划、调试、测试、优化、升级等工作，满足招标人对设备上线运行的要求。

- 常规维保服务。包括保障设备正常运行、保障招标人业务稳定的一切服务。

- 巡检服务。提供每年4次现场巡检服务，具体巡检时间由招标人确定。巡检须派经验丰富的原厂工程师进行预防性检查维护，对配置进行检查，分析系统告警信息并提出整改方案，按招标人要求出具巡检报告、整改方案等文档并负责整改实施。

- 升级服务。针对产品缺陷或根据招标人要求为软件免费升级和补丁更新，保证用户能够及时获得相关服务和技术文档的更新。技术文档包括操作手册、产品说明、系统架构、应急处理、规章制度等。如产品出现重大缺陷时，须主动告知招标人升级或应对措施。

- 咨询服务。招标人可随时向供应商或原厂进行技术咨询。

- 应急服务。提供每周7×24小时专人应急服务电话。

- 现场服务。按需提供技术人员现场支援的服务。工程师要保持相对的稳定性。在招标人场所工作时，技术人员应遵守招标人相应的规章制度。

- 备件服务。供应商必须保障在服务过程中备件的迅速供应，供应商的维护技术服务中心备件库中必须时刻保持有性能良好的设备可提供给招标人作备机使用。

- 设备迁移服务。服务期内，如招标人有设备迁移需求，供应商有义务根据招标人要求提供优选迁移建议服务，如有必要供应商到达招标人项目现场提供协助。

- 重点时期现场保障服务。重要节假日（五一、国庆、中秋、春节等）和重要时期（网络攻防演练、上级现场监管检查等）提供专业技术人员现场保障和协助的服务，协助招标人防守、加固、溯源和分析等工作。

五、供应商（产品制造商）要求

（一）本项目需求供应商指产品制造商。

（二）产品制造商可以选择一项或多项产品参与市场调研并反馈《市场调研记录表》，如招标人需要对所反馈的产品进行测试，产品制造商应予以配合。

（三）供应商具备独立法人资格。

（四）供应商提供的产品应具有3个或以上银行行业案例且单个合同案例金额不少于330万元，在反馈《市场调研记录表》时应提供相关合同复印件。

（五）技术团队要求，厂家（供应商）需组建项目服务团队，人数不少于3人，至少包含一名项目经理，一名商务代表、一名以上工程师，项目团队要保持相对的稳定性。